Prognoza Oddziaływania na Środowisko Programu Ochrony Środowiska 
dla Gminy Nadarzyn na lata 2021-2024 z perspektywą do 2028 r.

Autorzy opracowania:

Krzysztof Pietrzak………………………………………………………………………………………….

Monika Zaleska……………………………………………………………………………………………..

Data sporządzenia prognozy: 15.04.2021 r.

Meritum Competence

ul. Syta 135, 02-987 Warszawa

szkolenia@meritumnet.pl, azbest@meritumnet.pl, audyt@meritumnet.pl

www.szkolenia.meritumnet.pl

Spis treści

1.	Wstęp	6

2.	Streszczenie w języku niespecjalistycznym	6

3.	Podstawa prawna opracowania	8

4.	Zakres opracowania	8

5.	Zawartość i główne cele Programu oraz jego powiązania z innymi dokumentami.	8

6.	Metody zastosowane przy sporządzaniu Prognozy	11

7.	Propozycje dotyczące przewidywanych metod analizy skutków realizacji postanowień projektowanego dokumentu oraz częstotliwości jej przeprowadzania	12

8.	Informacja o przewidywanym oddziaływaniu transgranicznym	12

9.	Stan środowiska obszaru objętego Programem	12

9.1	Ochrona klimatu i jakości powietrza	12

9.1.1	Warunki klimatyczne	12

9.1.2	Jakość powietrza atmosferycznego	13

9.2	Zagrożenia hałasem	23

9.3	Pola elektromagnetyczne	25

9.4	Gospodarowanie wodami	28

9.4.1	Wody powierzchniowe	28

9.4.2	Wody podziemne	29

9.5	Gospodarka wodno - ściekowa	30

9.5.1	Sieć wodociągowa	30

9.5.2	Sieć kanalizacyjna	32

9.5.3	Jakość wód powierzchniowych	35

9.5.4	Jakość wód podziemnych	40

9.6	Zasoby geologiczne	41

9.7	Gleby	42

9.8	Gospodarka odpadami i zapobieganie powstawaniu odpadów	42

9.9	Zasoby przyrodnicze	46

9.9.1	Formy Ochrony Przyrody	46

9.10	Zagrożenia poważnymi awariami	52

10.	Istniejące problemy ochrony środowiska istotne z punktu widzenia realizacji projektowanego dokumentu, w szczególności dotyczące obszarów podlegających ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	52

11.	Przewidywane znaczące oddziaływania, w tym oddziaływania bezpośrednie, pośrednie, wtórne, skumulowane, krótkoterminowe, średnioterminowe i długoterminowe, stałe i chwilowe oraz pozytywne i negatywne, na cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 oraz integralność tego obszaru, a także na środowisko	52

12.	Rozwiązania alternatywne do rozwiązań zawartych w Programie	70

13.	Spis tabel	71

14.	Spis rysunków	71

15.	Spis wykresów	72

# Wstęp

Przedmiotem niniejszej prognozy oddziaływania na środowisko (dalej: Prognozy) jest Program Ochrony Środowiska dla Gminy Nadarzyn na lata 2021-2024 z perspektywą do 2028 r. (dalej: Program). Konieczność opracowania Prognozy wynika z faktu, że w Programie przewidziano do realizacji przedsięwzięcia, które zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839) zaliczane są do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

# Streszczenie w języku niespecjalistycznym

Podstawą prawną wykonania Prognozy jest art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 3 października z 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz.U. 2021 poz. 247).

Zakres Prognozy wynika z art. 51 ust. 2 ww. ustawy i został uzgodniony z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Warszawie oraz Państwowym Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym w Warszawie.

Przedmiotem opracowania niniejszej Prognozy jest Program Ochrony Środowiska dla Gminy Nadarzyn na lata 2021-2024 z perspektywą do 2028 r.   (dalej: Program). Program porusza szeroko rozumianą problematykę ochrony środowiska na terenie gminy. Opisuje stan środowiska oraz presje, jakim podlegają poszczególne komponenty środowiska (obszary interwencji). Program jest dokumentem strategicznym, w którym wyznaczono cele:

- Poprawa jakości powietrza,

- Poprawa klimatu akustycznego,

- Ochrona przed zjawiskami ekstremalnymi związanymi z wodą,

- Prowadzenie racjonalnej gospodarki wodno-ściekowej,

- Gospodarowanie odpadami zgodnie z hierarchią sposobów postępowania z odpadami, uwzględniając zrównoważony rozwój,

- Ochrona różnorodności biologicznej oraz krajobrazowej,

- Zmniejszenie zagrożenia wystąpienia poważnej awarii oraz minimalizacja skutków w przypadku wystąpienia awarii.

Monitoring skutków realizacji Programu będzie prowadzony w oparciu o wskaźniki obrazujące zmianę stanu środowiska na terenie gminy oraz dane dotyczące stanu realizacji zadań ujętych w POŚ. Co 2 lata sporządzane będą Raporty z wykonania POŚ, które zostaną przedstawione Radzie Gminy Nadarzyn, a następnie przekazane Zarządowi Powiatu w Pruszkowie.

Zarówno w Programie, jak i w Prognozie dokonano charakterystyki i oceny stanu środowiska na terenie gminy Nadarzyn. Dzięki temu zdefiniowano główne problemy i zagrożenia jakim podlegają poszczególne komponenty środowiska (obszary interwencji).

Głównymi elementami środowiska, na który wpływ ma realizacja Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Nadarzyn na lata 2021-2024 z perspektywą do 2028 r.  są jakość powietrza atmosferycznego, hałas, gospodarowanie wodami, gospodarka wodno-ściekowa, gospodarka odpadami, zasoby przyrodnicze oraz zagrożenia poważnymi awariami.

W ramach realizacji wyznaczonych w dokumencie celów zaplanowano szereg zadań takich jak m.in.:

- Wymiana urządzeń grzewczych,

- Termomodernizacja budynków,

- Przebudowa dróg,

- Budowa kanalizacji sanitarnej,

- Budowa zbiorników retencyjnych.

Przeprowadzona w Prognozie analiza zadań ujętych w Programie pod kątem możliwości ich oddziaływania na środowisko wykazała, iż oddziaływania negatywne mogą wystąpić jedynie na etapie realizacji zadań (co będzie następstwem m.in. użycia sprzętu budowlanego, transportu materiałów budowlanych i wykonywania prac ziemnych) oraz będą mieć charakter lokalny, krótkotrwały i odwracalny. Nie przewiduje się wystąpienia oddziaływań skumulowanych oraz oddziaływań o zasięgu transgranicznym.

Ocena skutków realizacji Programu Ochrony Środowiska będzie prowadzona w oparciu o zmiany wartości wskaźników, takich jak m.in.: ilość wymienionych urządzeń grzewczych, długość wybudowanej kanalizacji, masa usuniętych wyrobów zawierających azbest.

Wszystkie zadania wyznaczone do realizacji w ramach Programu mają na celu ochronę środowiska i ograniczenie wprowadzania zanieczyszczeń do środowiska. Zgodne są również z zasadą zrównoważonego rozwoju. Efektem tych działań będzie także pozytywny wpływ na zdrowie człowieka. Brak realizacji zapisów Programu spowoduje pogarszanie się stanu wszystkich komponentów środowiska.

# Podstawa prawna opracowania

Podstawą prawną wykonania Prognozy jest art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 3 października z 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz.U. 2021 poz. 247).

# Zakres opracowania

Zakres Prognozy wynika z art. 51 ust. 2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko i został uzgodniony z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Warszawie oraz Państwowym Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym w Warszawie.

# Zawartość i główne cele Programu oraz jego powiązania z innymi dokumentami.

Celami realizacji Programu Ochrony Środowiska jest:

- Poprawa jakości powietrza,

- Poprawa klimatu akustycznego,

- Ochrona przed zjawiskami ekstremalnymi związanymi z wodą,

- Prowadzenie racjonalnej gospodarki wodno-ściekowej,

- Gospodarowanie odpadami zgodnie z hierarchią sposobów postępowania   odpadami, uwzględniając zrównoważony rozwój przy jednoczesnym zapewnieniu rozwoju społeczno-gospodarczego,

- Ochrona różnorodności biologicznej oraz krajobrazowej,

- Zmniejszenie zagrożenia wystąpienia poważnej awarii oraz minimalizacja skutków w przypadku wystąpienia awarii.

Niniejszy dokument spójny jest z celami oraz kierunkami interwencji ujętymi m. in. w następujących dokumentach strategicznych:

Dokumenty strategiczne na poziomie krajowym:

- Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju, Polska 2030:

  - Cel: Zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego oraz ochrona i poprawa stanu środowiska

    - modernizacja infrastruktury i bezpieczeństwo energetyczne,

    - modernizacja sieci elektroenergetycznych i ciepłowniczych,

    - realizacja programu inteligentnych sieci w elektroenergetyce,

    - zwiększenie poziomu ochrony środowiska.

- Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030:

  - Poprawa dostępności terytorialnej kraju w różnych skalach przestrzennych poprzez rozwijanie infrastruktury transportowej i telekomunikacyjnej.

- Strategia Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko:

  - Cel: Zrównoważone gospodarowanie zasobami środowiska,

  - Cel: Zapewnienie gospodarce krajowej bezpiecznego i konkurencyjnego zaopatrzenia w energię,

  - Cel: Poprawa stanu środowiska.

- Polityka Energetyczna Polski do 2030 r.

  - Kierunki:

    - Poprawa efektywności energetycznej,

    - Wytwarzanie i przesłanie energii elektrycznej,

    - Ograniczenie oddziaływania energetyki na środowisko.

- Polityka Ekologiczna Państwa 2030:

  - Cel: Poprawa jakości środowiska i bezpieczeństwa ekologicznego,

  - Cel: Zrównoważone gospodarowanie zasobami środowiska,

  - Cel: Łagodzenie zmian klimatu i adaptacja do nich oraz zarządzanie ryzykiem klęsk żywiołowych.

- Strategiczny plan adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu, do roku 2020 z perspektywą do roku 2030

  - Cel: Zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego i dobrego stanu środowiska.

- Strategia Rozwoju Transportu do 2020 roku (z perspektywą do 2030 roku):

  - Cel: Stworzenie zintegrowanego systemu transportowego.

- Krajowy Plan Gospodarki Odpadami 2022:

  - Cel: Zmniejszenie ilości powstających odpadów,

  - Cel: Zwiększenie świadomości społeczeństwa na temat właściwego gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym odpadami żywności 
i innym odpadami ulegającymi biodegradacji,

  - Cel: Doprowadzenie do funkcjonowania systemów zagospodarowania odpadów zgodnie z hierarchią sposobów postępowania z odpadami.

- Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032:

  - Cel: Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest,

  - Cel: Likwidacja szkodliwego oddziaływania azbestu na środowisko.

Dokumenty strategiczne na poziomie regionalnym i lokalnym:

- Strategia rozwoju województwa mazowieckiego do 2030 roku. Innowacyjne Mazowsze:

  - Cel: Zapewnienie gospodarce regionu zdywersyfikowanego zaopatrzenia 
w energię przy zrównoważonym gospodarowaniu zasobami środowiska.

- Program Ochrony Środowiska dla Województwa Mazowieckiego do 2022 r.:

  - Cel: Poprawa jakości powietrza przy zapewnieniu bezpieczeństwa energetycznego w kontekście zmian klimatu,

  - Cel: Osiągnięcie dobrego stanu jednolitych części wód powierzchniowych 
i podziemnych,

  - Cel: Prowadzenie racjonalnej gospodarki wodno-ściekowej.

- Programu Ochrony Powietrza dla strefy mazowieckiej:

  - Działania: Ograniczanie emisji powierzchniowej (niskiej, rozproszonej emisji komunalno-bytowej i technologicznej), emisji liniowej (komunikacyjnej).

- Plan rozwoju lokalnego gminy Nadarzyn na lata 2014-2025:

- Cel: Stały wzrost jakości życia mieszkańców,

- Cel: Stabilny i wielofunkcyjny rozwój społeczno-gospodarczy,

- Cel: Ochrona walorów przyrodniczych i kulturowych mających wpływ na atrakcyjność turystyczną Gminy.

- Plan gospodarki niskoemisyjnej:

- Cel: Dążenie do utrzymania niskoemisyjnego wzrostu gospodarczego i zaspokajania potrzeb społeczeństwa, tj. rozwoju gospodarczo-społecznego Gminy Nadarzyn następującego bez wzrostu zapotrzebowania na energię pierwotną i finalną,

- Ograniczenie emisji pyłów i gazów cieplarnianych z instalacji wykorzystywanych na terenie Gminy Nadarzyn, a także emisji pochodzącej z transportu mające na celu spełnienie norm w zakresie jakości powietrza.

# Metody zastosowane przy sporządzaniu Prognozy

Procedura tworzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko była sporządzana równolegle do realizacji dokumentu podstawowego Programu Ochrony Środowiska.

Prognozę wykonano w oparciu o przepisy ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz.U. 201 poz.247).

Dokonano w niej analizy oddziaływań na środowisko przewidzianych do realizacji w Programie Ochrony Środowiska zadań w oparciu o dane literaturowe oraz ustalenia własne, które zestawiono z lokalnymi uwarunkowaniami środowiskowymi. Wyniki analizy, w podziale na poszczególne komponenty środowiska, zostały zestawione w tabeli, zawierającej informacje (wraz z uzasadnieniem) o przewidywanym sposobie oddziaływania planowanych przedsięwzięć na środowisko.

# Propozycje dotyczące przewidywanych metod analizy skutków realizacji postanowień projektowanego dokumentu oraz częstotliwości jej przeprowadzania

Aby realizacja zadań zawartych w Programie przebiegała zgodnie z założonym harmonogramem, niezbędne jest prowadzenie monitoringu oraz ewaluacji ich wykonania.

Celem monitoringu jest ocena realizacji wskazanych w Programie zadań, w tym:

- określenie stopnia realizacji przyjętych celów,

- ocenę rozbieżności pomiędzy przyjętymi celami i działaniami, a ich wykonaniem,

- analizę przyczyn rozbieżności.

Monitoring skutków realizacji zadań będzie prowadzony w oparciu o wskaźniki obrazujące zmianę stanu środowiska na terenie gminy (tabela nr 16 w Programie) oraz dane dotyczące stanu realizacji zadań ujętych w Programie. Jeżeli w wyniku analizy okaże się, że istnieją rozbieżności pomiędzy stopniem realizacji Programu, a jego założeniami, zostaną podjęte czynności mające na celu wyjaśnienie przyczyn rozbieżności oraz określenie działań korygujących.

Wójt Gminy Nadarzyn będzie, zgodnie z art. 18 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, będzie sporządzał co 2 lata raporty z wykonania POŚ, które zostaną przedstawione Radzie Gminy, a następnie Zarządowi Powiatu w Pruszkowie.

# Informacja o przewidywanym oddziaływaniu transgranicznym

Program nie przewiduje realizacji zadań, które miałyby oddziaływanie transgraniczne.

# Stan środowiska obszaru objętego Programem

## Ochrona klimatu i jakości powietrza

### Warunki klimatyczne

Wg danych z najbliższej stacji meteorologicznej znajdującej się w Warszawa - Okęcie w 2019 roku warunki klimatyczne charakteryzowały się tam:

- średnią temperaturą na poziomie 10,9 °C,

- sumą rocznych odpadów na poziomie 390 mm,

- średnią prędkością wiatru na poziomie 3,6 m/s.

### Jakość powietrza atmosferycznego

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska w roku 2020 dla obszaru województwa mazowieckiego przeprowadził roczną ocenę jakości powietrza atmosferycznego dotyczącą roku 2019. Obowiązek taki wynika z rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 8 czerwca 2018 r. w sprawie dokonywania oceny poziomów substancji w powietrzu.

Obowiązujący układ stref określa rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 sierpnia 2012 r. w sprawie stref, w których dokonuje się oceny jakości powietrza (Dz. U. z 2012 r. poz. 914), zgodnie z którym województwo podzielone zostało na następujące strefy (Błąd! Nie można odnaleźć źródła odwołania.):

- Aglomeracja Warszawska (PL1401),

- Miasto Płock (PL1402),

- Miasto Radom (PL1403)

- Strefa mazowiecka (PL1404)

Oceny jakości powietrza pod kątem ochrony zdrowia ludzi w województwie mazowieckim prowadzone są w 4 strefach. W ocenie pod kątem ochrony roślin uwzględnia się tylko strefę mazowiecką. Gmina Nadarzyn należy do strefy mazowieckiej (rysunek 1).

Rysunek 1. Podział województwa mazowieckiego na strefy

Źródło: opracowanie własne

System rocznej oceny jakości powietrza w województwie oparty jest o szereg systemów pomiarów zanieczyszczeń, specjalistyczne modelowanie matematyczne oraz inne metody oceny jakości powietrza. Brane pod uwagę są również warunki meteorologiczne w danym roku, które mają wpływ na stężenie zanieczyszczeń w powietrzu.

Dzięki kompleksowemu podejściu Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska dokonano pełnej oceny poszczególnych zanieczyszczeń. Ocenę wykonano według kryteriów dotyczących ochrony zdrowia dla 12 substancji:

- dwutlenku siarki SO2,

- dwutlenku azotu NO2,

- tlenku węgla CO,

- benzenu C6H6,

- ozonu - O3,

- pyłu PM10,

- pyłu PM2,5,

- ołowiu Pb w pyle PM10,

- arsenu As w pyle PM10,

- kadmu Cd w pyle PM10,

- niklu Ni w pyle PM10,

- benzo(a)pirenu w pyle PM10,

oraz kryteriów określonych w celu ochrony roślin dla 3 substancji:

- dwutlenku siarki SO2,

- tlenków azotu NOx,

- ozonu O3.

Dwutlenek siarki, tlenek węgla, dwutlenek azotu, wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne, a także metale ciężkie i pyły zawieszone należą do produktów spalania wpływających na występowanie niskiej emisji. Ozon z kolei jest zagrożeniem dla człowieka i środowiska naturalnego w sytuacji, gdy pojawi się w powietrzu przy powierzchni ziemi. Powstaje on w gorące, słoneczne, letnie dni, w wyniku reakcji chemicznych zachodzących w przyziemnej warstwie atmosfery, gdy jest ona zanieczyszczona dwutlenkiem azotu. Dzieje się tak najczęściej w centrach miast lub przy ruchliwych trasach komunikacyjnych.

Wynikiem oceny, zarówno pod kątem kryteriów dla ochrony zdrowia jak i kryteriów dla ochrony roślin, dla wszystkich substancji podlegających ocenie, jest zaliczenie do jednej z poniższych klas:

- w klasyfikacji podstawowej:

  - do klasy A – jeżeli stężenia zanieczyszczenia na terenie strefy nie przekraczają odpowiednio poziomów dopuszczalnych lub docelowych,

  - do klasy C – jeżeli stężenia zanieczyszczeń na terenie strefy przekraczają poziomy dopuszczalne lub poziomy docelowe.

Tabela 1. Klasyfikacja strefy z uwzględnieniem kryteriów określonych w celu ochrony zdrowia

| Nazwa strefy | Kod strefy | Symbol klasy wynikowej dla poszczególnych zanieczyszczeń dla obszaru całej strefy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | SO2 | CO | NO2 | C6H6 | PM10 | PM2,5 | Pb | As | Cd | Ni | BaP | O3 |
| strefa mazowiecka | PL1404 | A | A | A | A | C | A | A | A | A | A | C | A |

Źródło: Roczna ocena jakości powietrza w woj. mazowieckim w 2019 r.

Tabela 2. Klasyfikacja strefy z uwzględnieniem kryteriów określonych w celu ochrony roślin

| Nazwa strefy | Kod strefy | Symbol klasy wynikowej dla poszczególnych zanieczyszczeń dla obszaru całej strefy |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | SO2 | NOx | O3 |
| strefa mazowiecka | PL1404 | A | A | A |

Źródło: Roczna ocena jakości powietrza w woj. mazowieckim w 2019 r.

Roczna ocena jakości powietrza za 2019 r. w strefie mazowieckiej wykazała następujące przekroczenia:

- dla ochrony zdrowia – ze względu na przekroczenia poziomów dopuszczalnych PM10 (24h), poziomu docelowego BaP (rok) (tabela 1).

Wielkości stężeń benzo(a)pirenu były wysokie w sezonie grzewczym, natomiast w okresie letnim znacznie niższe. Problem przekroczeń poziomów B(a)P w powietrzu potęguje proceder nielegalnego spalania odpadów komunalnych w paleniskach domowych.

Rysunek 2.Obszary przekroczeń rocznej wartości poziomu docelowego stężenia benzo(a)pirenu w pyle PM10 w województwie mazowieckim

Źródło: Roczna ocena jakości powietrza w woj. mazowieckim w 2019 r.

Rysunek 3. Obszary przekroczeń średniej wartości poziomu dopuszczalnego stężenia pyłu PM10 w województwie mazowiecki

Źródło: Roczna ocena jakości powietrza w woj. mazowieckim w 2019 r.

Ponadto zgodnie z Programem ochrony powietrza dla województwa mazowieckiego w gminie Nadarzyn wystąpiły przekroczenia poziomu dopuszczalnego średniodobowego pyłu zawieszonego PM10 (tabela 3 i rysunek 4) , pyłu zawieszonego PM2,5 (tabela 4 i rysunek 5) oraz benzo(a)pirenu (tabela 5 i rysunek 6).

Tabela 3. Obszar przekroczeń poziomu dopuszczalnego średniodobowego pyłu zawieszonego PM10 w gminie Nadarzyn w 2018 r.

| Kod obszaru przekroczeń | Mz18sMaPM10d65 |
| --- | --- |
| Lokalizacja | Obszar w północnej części gminy wiejskiej Nadarzyn, obejmujący wsie: Wolice oraz Strzeniówkę |
| Charakter obszaru | wiejski - regionalny |
| Emisja łączna z obszaru [Mg] | 16,7 |
| Powierzchnia obszaru [km2] | 1,7 |
| Liczba ludności | 808 |
| Liczba ludności powyżej 65 roku życia | 129 |
| Liczba ludności poniżej 5 roku życia | 40 |
| Liczba ośrodków (instytucji), w których przebywają osoby wrażliwe | 1 |
| Maksymalna wartość stężenia z obliczeń średniodobowych µg/m3 | 42,2 |
| Wartość stężenia 36 max. Z pomiarów średniodowych µg/m3 | Nie dotyczy |
| Liczba dni z przekroczeniem stężenia średniodobowego 50 µg/m3 | Nie dotyczy |
| Główna przyczyna | Oddziaływanie emisji związanych z indywidualnym ogrzewaniem budynków |

Źródło: Załącznik nr 1 do uchwały nr 115/20 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 8 września 2020 r

Rysunek 4. Obszar przekroczeń poziomu dopuszczalnego średniodobowego pyłu zawieszonego PM10 w gminie Nadarzyn w 2018 r.

Źródło: Załącznik nr 1 do uchwały nr 115/20 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 8 września 2020 r.

Tabela 4. Obszar przekroczeń poziomu dopuszczalnego średniorocznego pyłu zawieszonego PM2,5 – II faza w gminie Nadarzyn w 2018 r.

| Kod obszaru przekroczeń | Mz18sMaPM2,5a98 |
| --- | --- |
| Lokalizacja | Północna część gminy wiejskiej Nadarzyn |
| Charakter obszaru | wiejski |
| Emisja łączna z obszaru [Mg] | 11,2 |
| Powierzchnia obszaru [km2] | 1,6 |
| Liczba ludności | 710 |
| Liczba ludności powyżej 65 roku życia | 114 |
| Liczba ludności poniżej 5 roku życia | 36 |
| Liczba ośrodków (instytucji), w których przebywają osoby wrażliwe | 1 |
| Maksymalna wartość stężenia z obliczeń średniodobowych µg/m3 | 20,5 |
| Liczba dni z przekroczeniem stężenia średniodobowego 50 µg/m3 | Nie dotyczy |
| Główna przyczyna | Oddziaływanie emisji związanych z indywidualnym ogrzewaniem budynków, napływ spoza granic strefy |

Źródło: Załącznik nr 1 do uchwały nr 115/20 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 8 września 2020 r

Rysunek 5. Obszar przekroczeń poziomu dopuszczalnego średniorocznego pyłu zawieszonego PM2,5 – II faza w gminie Nadarzyn w 2018 r.

Źródło: Załącznik nr 1 do uchwały nr 115/20 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 8 września 2020 r.

Tabela 5. Obszar przekroczeń poziomu docelowego średniorocznego benzo(a)pirenu w gminie Nadarzyn w 2018 r.

| Kod obszaru przekroczeń | Mz18sMaB(a)PaK0 |
| --- | --- |
| Lokalizacja | Obszar na północy gminy wiejskiej Nadarzyn (sołectwa: Strzeniówka, Wolic) |
| Charakter obszaru | wiejski -regionalny |
| Emisja łączna z obszaru [Mg] | 7,6 |
| Powierzchnia obszaru [km2] | 5,0 |
| Liczba ludności | 1 974 |
| Liczba ludności powyżej 65 roku życia | 316 |
| Liczba ludności poniżej 5 roku życia | 99 |
| Liczba ośrodków (instytucji), w których przebywają osoby wrażliwe | 0 |
| Maksymalna wartość stężenia z obliczeń średniodobowych µg/m3 | 1,7 |
| Liczba dni z przekroczeniem stężenia średniodobowego 50 µg/m3 | Nie dotyczy |
| Główna przyczyna | Oddziaływanie emisji związanych z indywidualnym ogrzewaniem budynków |

Źródło: Załącznik nr 1 do uchwały nr 115/20 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 8 września 2020

Rysunek 6. Obszar przekroczeń poziomu docelowego średniorocznego benzo(a)pirenu w gminie Nadarzyn w 2018 r.

Źródło: Załącznik nr 1 do uchwały nr 115/20 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 8 września 2020

Emisja powierzchniowa

Zanieczyszczenia pochodzące z sektora bytowego, czyli lokalne kotłownie 
i paleniska domowe to źródła emisji powierzchniowej. Wpływ na zanieczyszczenie powietrza ma przede wszystkim rodzaj spalanego paliwa. Paliwa stałe (głównie węgiel) stosowane najczęściej w wyżej wymienionych systemach grzewczych emitują benzo(a)piren oraz pył zawieszony PM10 kilkaset razy bardziej obficie, niż paliwa gazowe. Spowodowane jest to złym stanem technicznym kotłowni węglowych oraz stosowaniem węgla o najgorszych parametrach.

W gminie Nadarzyn największy udział w zanieczyszczeniu powietrza ma emisja powierzchniowa powstająca w wyniku spalania paliw energetycznych (emisja z kotłowni, domowych instalacji grzewczych, bądź też zakładów przemysłowych). Dużym problemem na terenie powiatu jest emisja niska z ogrzewania indywidualnego, wynikająca ze stosowania paliw stałych (przede wszystkim węgla kamiennego i drewna), w tym również różnego rodzaju odpadów palnych.

Emisja liniowa

Emisją liniową określa się zanieczyszczenia ze źródeł komunikacyjnych. Przede wszystkim transport drogowy ma istotny wpływ na stan jakości powietrza. Ciągły wzrost ruchu samochodowego powoduje degradację nawierzchni, co powoduje zwiększenie hałasu komunikacyjnego i wzrost ilości zanieczyszczeń uwalnianych do atmosfery. Dzieje się to pomimo działań w zakresie modernizacji i przebudowy dróg. Warto zaznaczyć, że wielkość emisji ze źródeł komunikacyjnych zależna jest od natężenia ruchu na poszczególnych trasach, rodzaju samochodów oraz rodzaju stosowanego paliwa, ale wpływ na poziom zanieczyszczeń mają również takie procesy, jak zużycie opon, hamulców oraz ścieranie nawierzchni dróg, nazywane emisją poza spalinową. W zakresie emisji liniowej występować może dodatkowo emisja wtórna, czyli unoszenie pyłu PM10 z nawierzchni dróg.

Przez teren gminy Nadarzy przebiega transeuropejski szlak komunikacyjny w relacji Wilno–Warszawa-Praga (odcinek drogi krajowej nr 8 Warszawa–Wrocław to fragment tzw. Trasy Katowickiej) łączący się z drogą krajową nr 7 Warszawa–Kraków w odległości ok. 2 km od Gminy Nadarzyn. Uzupełnieniem powiązań komunikacyjnych jest droga wojewódzka nr 720, która daje możliwość korzystnego połączenia Gminy 
z autostradą A2 o znaczeniu transeuropejskim Moskwa–Warszawa–Berlin (odległość ok. 20 km), a także droga wojewódzka nr 721 łącząca Gminę z Piasecznem i Konstancinem-Jeziorną.

Emisja punktowa

Emisja punktowa obejmuje głównie emisję zanieczyszczeń pochodzących z dużych zakładów przemysłowych. Do zanieczyszczeń tych należą: pyły, dwutlenek siarki, tlenek azotu, tlenek węgla oraz metale ciężkie. Mają one istotny wpływ na zasięg i wielkość stężeń zanieczyszczeń w powietrzu atmosferycznym. Na terenie gminy Nadarzyn największe zakłady powodujące emisje punktowe to:

- Centra logistyczne (Tulipan Park, Schenker),

- Centra wystawienniczo-handlowe (Park),

- Hale magazynowe,

- Obiekty produkcyjno-usługowe: garbarnia w Nadarzynie, sortownia odpadów w Nadarzynie „Hetman”.

Odnawialne źródła energii

Alternatywą dla konwencjonalnych nośników jest również rozwój odnawialnych źródeł energii. Ich wykorzystanie nie wiąże się z trwałym deficytem ich źródeł, ponieważ są praktycznie niewyczerpalne. Ich zasoby uzupełniane są nieustannie w procesach naturalnych.

W gminie Nadarzyn łącznie występuje 271 instalacji OZE, są to przede wszystkim kolektory słoneczne, panele fotowoltaiczne oraz pompy ciepła.

## Zagrożenia hałasem

Hałas definiowany jest jako dźwięk niepożądany lub szkodliwy dla zdrowia ludzkiego. Szkodliwość lub uciążliwość hałasu zależy od natężenia, częstotliwości, charakteru zmian w czasie, długotrwałości działania oraz zawartości składowych niesłyszalnych, a także od takich cech odbiorcy jak: stan zdrowia, nastrój, wiek.

W zależności od miejsca występowania i źródła rozróżnia się hałas:

- komunikacyjny (drogowy, kolejowy i lotniczy),

- przemysłowy,

- osiedlowy,

- domowy.

Podstawowym źródłem hałasu na terenie gminy Nadarzyn jest przede wszystkim transport drogowy.

Na poziom hałasu drogowego ma wpływ szereg czynników związanych z ruchem pojazdów i parametrami drogi. Do najważniejszych z nich należą:

- natężenie ruchu związane bezpośrednio ze znaczeniem drogi w układzie komunikacyjnym,

- struktura ruchu (udział pojazdów ciężkich i hałaśliwych),

- średnia prędkość pojazdów i ich stan techniczny,

- płynność ruchu,

- rodzaj i stan nawierzchni.

W przypadku hałasów drogowych i kolejowych obowiązujące obecnie wartości wskaźników wynoszą:

- 65 dB w porze dziennej i 56 dB w porze nocnej dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, zabudowy mieszkaniowo-usługowej i zabudowy zagrodowej,

- 61 dB w porze dziennej i 56 dB w porze nocnej dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Należy podkreślić, iż przyjęte wartości dopuszczalne stanowią kompromis pomiędzy realnymi możliwościami ograniczania emisji i propagacji hałasu a potrzebą komfortu akustycznego, w związku z czym ich zachowanie nie gwarantuje całkowitej eliminacji uciążliwości akustycznych.

W 2018 roku Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie wykonał monitoring hałasu drogowego i kolejowego zgodnie z założeniami Programu Państwowego Monitoringu Środowiska Województwa Mazowieckiego na lata 2016-2020. Punkty pomiarowe zostały zlokalizowane w 3 miejscowościach, tj.: Gąbin (6 punktów), Płońsk (5) oraz Myszyniec (5).

Na terenie gminy Nadarzyn nie znajdował się punkt pomiarowy hałasu.

## Pola elektromagnetyczne

Intensywność oddziaływania promieniowania elektromagnetycznego na żywe komórki zależy od jego mocy (im większa moc, tym silniejsze promieniowanie) i odległości od źródła (wraz z odległością natężenie emitowanego pola słabnie).

Znaczące oddziaływanie na środowisko pól elektromagnetycznych występuje:

- w paśmie 50 Hz od sieci i urządzeń energetycznych,

- w paśmie od 300 MHz do 40000 MHz od urządzeń radiokomunikacyjnych, radiolokacyjnych i radionawigacyjnych. Największy udział mają stacje bazowe telefonii komórkowej ze swoimi antenami sektorowymi i antenami radiolinii (antena sektorowa służy do komunikacji z telefonem komórkowym, natomiast antena radiolinii służy do komunikacji między stacjami bazowymi). Ich lokalizacje w na ternie gminy Nadarzyn przedstawia rysunek 7.

Legenda

Plus        Orange                    Play

Aero 2            T-Mobile

Rysunek 7. Lokalizacja stacji bazowych telefonii komórkowej w gminie Nadarzyn

Źródło: www.beta.btsearch.pl [dostęp:13.04.2021]

Pole elektromagnetyczne stanowią stały i istotny czynnik oddziałujący na organizm ludzki. Naturalne i sztuczne pola elektromagnetyczne towarzyszą człowiekowi wszędzie – w miejscu zamieszkania, w pracy, w podróży, a ich coraz bardziej intensywne występowanie jest konsekwencją rozwoju techniki. W ostatnim czasie wraz ze wzrostem ilości urządzeń emitujących pole elektromagnetyczne, wzrasta również zainteresowanie tym tematem.

Do najważniejszych źródeł promieniowania należą:

- stacje i linie energetyczne,

- nadajniki radiowe i telewizyjne oraz CB-radio i radiostacje amatorskie,

- stacje bazowe telefonii komórkowej,

- wojskowe i cywilne urządzenia radionawigacji i radiolokacji,

- urządzenia powszechnego użytku: kuchenki mikrofalowe, monitory, aparaty komórkowe itp.

Największe oddziaływanie w postaci promieniowania niejonizującego wykazują linie elektroenergetyczne wysokich napięć. Ich występowanie wymaga określenia stref ochronnych, zależnych od natężenia pola elektrycznego. Pod liniami o napięciu 110-400 kV może występować II strefa ochronna z zakazem lokalizacji budynków mieszkalnych.

Gmina Nadarzyn zasilana jest w energię elektryczną dostarczaną przez Polską Grupę Energetyczną Dystrybucja Spółka Akcyjna (PGE Dystrybucja S.A.). Bezpośrednią obsługą odbiorców zajmuje się PGE Oddział Warszawa Rejon Energetyczny Jeziorna. Linie dostarczające energię do odbiorców w Nadarzynie to:

- linie nN 0,4 kV kablowe i napowietrzne zasilająca odbiorców IV, V, VI grupy przyłączeniowej,

- linie SN 15 kV kablowe i napowietrzne.

Linie kablowe typu SN 15 kV stanowią 30% linii na terenie Gminy Nadarzyn, natomiast linie kablowe typu nN 0,4 kV stanowią 32%. Na terenie Gminy Nadarzyn znajdują się stacje napowietrzne (15/0,4 kV – 139 szt) oraz stacje wnętrzowe (15/0,4 kV – 17 szt).

Na terenie woj. mazowieckiego zlokalizowano ogółem 135 punktów pomiarowych do badań pól elektromagnetycznych. Pomiary prowadzone są w 3 letnich cyklach badawczych. W każdym roku wykonuje się pomiary w 45 punktach pomiarowych, z czego na każdą kategorię terenów przypada 15 punktów.

Rysunek 8. Lokalizacja punktów pomiarowych promieniowania elektromagnetycznego na terenie woj. mazowieckiego w 2019 r.

Źródło: GIOŚ

Wyniki pomiarów PEM wykonane w 2019 r. upoważniają do stwierdzenia, iż w żadnym z badanych punktów pomiarowych zlokalizowanych na terenie woj. mazowieckiego nie odnotowano przekroczeń dopuszczalnej wartości natężenia składowej elektrycznej określonej w wysokości 7 V/m. Maksymalne natężenie składowej elektrycznej równe 2,03 V/m zarejestrowano w Warszawie na skrzyżowaniu ulicy Ostrobramskiej i Międzyborskiej. Wielkość ta stanowiła 29% wartości dopuszczalnej. Średnia arytmetyczna ze wszystkich wyników pomiarów uzyskanych w 2019 r. na terenie województwa mazowieckiego wyniosła:

- 0,82 V/m - Centralne dzielnice lub osiedla miast o liczbie mieszkańców przekraczającej 50 tys.,

- 0,27 V/m – pozostałe miasta,

- 0,17 V/m – tereny wiejskie.

Żaden z punktów pomiarowych nie znajdował się na terenie gminy.

## Gospodarowanie wodami

### Wody powierzchniowe

Cały obszar gminy znajduje się w obrębie zlewni Bzury. Największym ciekiem jest Utrata, która płynąc równoleżnikowo w swoim górnym biegu, przecina część południową omawianego obszaru, a następnie zmienia kierunek na południkowy. Zimna woda, do której uchodzi Mrówka lewy dopływ Utraty) odwadnia część północną i zachodnią.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie jest od 1 stycznia 2018 roku głównym podmiotem odpowiedzialnym za krajową gospodarkę wodną. Wody Polskie działają na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (tj. Dz. U. 2020 poz. 310 z późn. zm.) oraz statutu nadanego Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 28 grudnia 2017 r. (Dz.U. 2017 poz. 2506) w sprawie nadania statutu Państwowemu Gospodarstwu Wodnemu Wody Polskie. Wody Polskie są państwową osobą prawną (art. 9 pkt 14 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych tj. Dz.U. 2019. poz. 869 z późn. zm.) w skład której wchodzą następujące jednostki organizacyjne:

- Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej z siedzibą w Warszawie;

- Regionalne Zarządy Gospodarki Wodnej z siedzibami w Białymstoku, Bydgoszczy, Gdańsku, Gliwicach, Krakowie, Lublinie, Poznaniu, Rzeszowie, Szczecinie, Warszawie 
i Wrocławiu;

- 50 zarządów zlewni;

- 330 nadzorów wodnych.

Gmina Nadarzyn podlega pod RZGW w Warszawie, Zarząd Zlewni w Warszawie i Nadzór Wodny w Piasecznie.

### Wody podziemne

Wody podziemne w obrębie gminy Nadarzyn związane są z czwartorzędowymi 
i trzeciorzędowymi warstwami utworów piaszczystych. Zasilanie zbiorników wód podziemnych odbywa się w znacznym stopniu na zasadzie infiltracji opadów atmosferycznych. Dodatkowym źródłem zasilania jest napływ wód podziemnych z obszarów wysoczyzny Rawskiej, który odbywa się głównie poprzez tzw. Rynnę Brwinowską, ciągnie się ona wzdłuż doliny rzeki Zimna Woda.

Aktualna wersja podziału jednolitych części wód podziemnych (JCWPd) obejmuje 172 części i obowiązuje od 2016 roku. Obszar gminy Nadarzyn znajduje się w obrębie dwóch Jednolitych Części Wód Podziemnych i jest to JCWPd nr 65 (PLGW200065).

Tabela 6. Charakterystyka JCWPd nr 65

|  |  | JCWPd 65 |
| --- | --- | --- |
| Powierzchnia (km2) |  | 3 184,3 |
| Region Wodny |  | Środkowej Wisły |
| Liczba pięter wodonośnych |  | 2 |
| Zasoby wód podziemnych | (m3/d) | 389 223 |
|  | % | 27,7 |

Źródło: Państwowa Służba Hydrologiczna

Rysunek 9.Położenie gminy Nadarzyn na tle JCWPd

Źródło: opracowanie własne

## Gospodarka wodno - ściekowa

### Sieć wodociągowa

Rozdzielcza sieć wodociągowa na terenie gminy Nadarzyn wynosi 164,5 km, natomiast wskaźnik zwodociągowania, który oznacza stosunek liczby mieszkańców korzystających z wody wodociągowej do ogólnej liczby mieszkańców gminy, w 2019 r. wyniósł 96,3%. Proces zmian na przestrzeni lat przedstawia wykres 1.

Wykres 1.Długość sieci wodociągowej oraz wskaźnik zwodociągowania w gminie Nadarzyn 
w latach 2014-2019

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS

W 2019 r. na terenie gminy zużycie wody w gospodarstwach domowych w przeliczeniu na jednego mieszkańca wyniosło 52,4 m3. Na przestrzeni ostatnich lat zaobserwowano niewielki spacek zużycia wody w przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy (wykres 2).

Wykres 2. Zużycie wody ogółem na 1 mieszkańca gminy Nadarzyn w latach 2014-2019

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS

Charakterystyka sieci wodociągowej w gminie Nadarzyn została przedstawiona 
w tabeli poniżej.

Tabela 7.Charakterystyka zaopatrzenia w wodę na terenie gminy Nadarzyn

| Lp. | Parametr | Jednostka | Obecna sytuacja (2019r.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Długość czynnej sieci rozdzielczej | km | 164,5 |
| 2. | Sieć rozdzielcza na 100 km2 | km | 224,0 |
| 3. | Ilość przyłączy prowadzących do budynków mieszkalnych i zbiorowego zamieszkania | szt. | 5 747 |
| 4. | Liczba mieszkańców korzystająca z sieci wodociągowej | osoba | 13 510 |
| 5. | Woda dostarczana gosp. domowym | dam3 | 723,7 |
| 6. | Zużycie wody w gospodarstwach domowych ogółem na 1 mieszkańca | m3 | 52,4 |

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS 2019

Zaopatrzenie mieszkańców w wodę prowadzone jest z czterech stacji uzdatniania wody:

- Nadarzyn – 1 studnia ujmująca wody podziemne w ilości max. 54 m3/h,

- Walendów – 7 studni ujmujących wody podziemne w ilości max. 300 m3/h,

- Młochów (Bieliny) – 4 studnie ujmujące wody podziemne w ilości 80 m3/h.

- Wola Krakowiańska – 2 studnie ujmujące wody podziemne w ilości 52 m3/h.

### Sieć kanalizacyjna

Długość sieci kanalizacji sanitarnej liczy 149,8 km, a stosunek liczby mieszkańców podłączonych do systemu kanalizacji do ogólnej liczby mieszkańców gminy w 2019r. wyniósł 65,0% (wykres 3).

Wykres 3.Długość sieci kanalizacyjnej oraz wskaźnik skanalizowania gminy Nadarzyn
w latach 2014-2019

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS

Charakterystyka sieci kanalizacyjnej przedstawia tabela poniżej.

Tabela 8.Charakterystyka sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Nadarzyn

| Lp. | Parametr | Jednostka | Obecna sytuacja (2019r.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Długość czynnej sieci kanalizacyjnej | km | 149,8 |
| 2. | Sieć rozdzielcza na 100 km2 | km | 203,9 |
| 3. | Ilość przyłączy prowadzących do budynków mieszkalnych i zbiorowego zamieszkania | szt. | 3 761 |
| 4. | Liczba mieszkańców korzystająca z sieci kanalizacyjnej | osoba | 9 127 |
| 5. | Ścieki bytowe odprowadzane siecią kanalizacyjną | dam3 | 445,0 |

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS

Ponadto wiele podmiotów gospodarczych nie podłączonych do systemu kanalizacji sanitarnej korzysta z własnych zbiorników bezodpływowych, których liczba w 2019 roku wynosiła 797 szt. Liczbę zbiorników bezodpływowych w gminie Nadarzyn na przestrzeni lat 2014-2019 przedstawia wykres poniżej.

Wykres 4. Liczba zbiorników bezodpływowych na terenie gminy Nadarzyn w latach 2014-2019

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS

Alternatywą dla ww. systemu są przydomowe oczyszczalnie ścieków, gdzie wykorzystywane są procesy mechanicznego i biologicznego oczyszczania ścieków odpowiadające tym zachodzącym w dużych oczyszczalniach. Z roku na rok coraz więcej mieszkańców gminy korzysta z takiego rozwiązania. Liczbę przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Nadarzyn na przestrzeni lat 2014-2019 przedstawia wykres poniżej.

Wykres 5. Liczba przydomowych oczyszczalni na terenie gminy Nadarzyn w latach 2014-2019

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS

W gminie Nadarzyn funkcjonuje 5 gminnych oczyszczalni ścieków:

- Oczyszczalnia ścieków w Nadarzynie,

- Oczyszczalnia ścieków w Młochowie,

- Oczyszczalnia ścieków w Wolicy,

- Oczyszczalnia ścieków w Walendowie,

- Oczyszczalnia ścieków w Kostowcu.

Oczyszczalnie ścieków sanitarnych na terenie Gminy Nadarzyn obsługiwane przez Przedsiębiorstwo Komunalne Nadarzyn Sp. z. o.o.

### Jakość wód powierzchniowych

Ocenę stanu wód powierzchniowych (rzek, jezior, wód przejściowych i przybrzeżnych) wykonuje się w odniesieniu do jednolitych części wód, na podstawie wyników państwowego monitoringu środowiska i prezentuje poprzez ocenę stanu ekologicznego, stanu chemicznego          i ocenę stanu JCWP.

Obowiązek badania i oceny jakości wód powierzchniowych w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska (PMŚ) wynika z art. 349 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo Wodne.

Jednolite części wód powierzchniowych dzieli się na naturalne, dla których określa się stan ekologiczny i stan chemiczny oraz na sztuczne (powstałe w wyniku działalności człowieka) i silnie zmienione (ich charakter został w znacznym stopniu zmieniony w następstwie fizycznych przeobrażeń, będących wynikiem działalności człowieka), dla których określa się potencjał ekologiczny i stan chemiczny.

Ocenę przeprowadzono na podstawie Rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej 
i Żeglugi Śródlądowej z dnia 11 października 2019 r. w sprawie klasyfikacji stanu ekologicznego, potencjału ekologicznego i stanu chemicznego oraz sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych, a także środowiskowych norm jakości dla substancji priorytetowych 
(Dz. U. z 2019 r., poz. 2149). Dodatkowo uwzględniono zasady określone szczegółowo 
w opracowanych przez GIOŚ wytycznych dla wojewódzkich inspektoratów ochrony środowiska do przeprowadzenia oceny stanu jednolitych części wód powierzchniowych (GIOŚ, 2018).

Stan ekologiczny/potencjał ekologiczny, jest określeniem jakości struktury i funkcjonowania ekosystemu wód powierzchniowych, sklasyfikowanej na podstawie wyników badań elementów biologicznych oraz wspierających je wskaźników fizykochemicznych                                   i hydromorfologicznych. Stan ekologiczny jednolitych części wód powierzchniowych klasyfikuje się poprzez nadanie jednolitej części wód jednej z pięciu klas jakości.

Tabela 9.Stan ekologiczny jednolitych części wód

| Klasa jakości | Stan ekologiczny |
| --- | --- |
| I | Bardzo dobry |
| II | Dobry |
| III | Umiarkowany |
| IV | Słaby |
| V | Zły |

Źródło: GIOŚ

O przypisaniu ocenianej jednolitej części wód powierzchniowych decydują wyniki klasyfikacji poszczególnych elementów biologicznych, przy czym obowiązuje zasada, że klasa stanu/potencjału ekologicznego odpowiada klasie najgorszego elementu biologicznego (Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 11 października 2019 r. w sprawie klasyfikacji stanu ekologicznego, potencjału ekologicznego i stanu chemicznego oraz sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych, a także środowiskowych norm jakości dla substancji priorytetowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2149).

Klasyfikacji stanu chemicznego jednolitych części wód powierzchniowych dokonuje się na podstawie analizy wyników pomiarów zanieczyszczeń chemicznych, w tym tzw. substancji priorytetowych. Podstawą analizy jest porównanie uzyskanych wyników ze środowiskowymi normami jakości. Przyjmuje się, że jednolita część wód jest w dobrym stanie chemicznym, jeżeli żadna z obliczonych wartości stężeń nie przekracza dopuszczalnych stężeń maksymalnych                            i średniorocznych. Jeżeli woda nie spełnia tych wymagań, stan chemiczny ocenianej jednolitej części wód określa się jako: „poniżej dobrego”. Dodatkowo, wyniki badań osadów dennych są wykorzystywane w systemie oceny stanu chemicznego wód.

Stan jednolitej części wód ocenia się poprzez porównanie wyników klasyfikacji stanu/potencjału ekologicznego i stanu chemicznego. Jednolita część wód może być oceniona jako będąca w „dobrym stanie”, jeśli jednocześnie jej stan/potencjał ekologiczny jest sklasyfikowany przynajmniej jako dobry, a stan chemiczny sklasyfikowany jest jako „dobry”.                          W pozostałych przypadkach, tj. gdy stan chemiczny jest sklasyfikowany jako „poniżej dobrego” lub stan/potencjał ekologiczny sklasyfikowano jako „umiarkowany”, „słaby”, bądź „zły”, jednolitą część wód ocenia się jako będącą w złym stanie.

Gmina Nadarzyn leży w granicach 3 Jednolitych Części Wód Powierzchniowych 
(Błąd! Nie można odnaleźć źródła odwołania.), są to:

- Rokitnica od źródeł do Zimnej Wody, z Zimną Wodą (RW2000172728689),

- Utrata od źródeł do Żbikówki ze Żbikówką (RW200017272834),

- Głoskówka (RW200017258529).

Rysunek 10.Granice JCWP na tle gminy Nadarzyn

Źródło: opracowanie własne

Ocena stanu wód za 2018 rok została wykonana zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 21 lipca 2016 r. w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych oraz środowiskowych norm jakości dla substancji priorytetowych (Dz. U. 2016 poz. 1187). Uzyskane, na podstawie prowadzonego w 2018 roku monitoringu, wyniki badań pozwoliły na sporządzenie klasyfikacji elementów jakości wód, stanu/potencjału ekologicznego 
i stanu chemicznego oraz na oceny stanu jednolitych części wód powierzchniowych.

Wyniki badań dla Jednolitych Części Wód Powierzchniowych leżących w gminie Nadarzyn przedstawiono w tabeli poniżej. Wyniki dostępne były tylko dla RW200017272869.

Tabela 10. Wyniki badań dla Jednolitych Części Wód Powierzchniowych, na których położona jest gmina Nadarzyn

| Nazwa ocenianej JCWP | Kod ocenianej JCWP | Nazwa reprezentatywnego punktu pomiarowo-kontrolnego | Klasa elementów biologicznych | Klasa elementów hydro morfologicznych | Klasa elementów fizyko-chemicznych | Stan / potencjał ekologiczny | Stan chemiczny | Stan JCW |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rokitnica od źródeł do Zimnej Wody, z Zimną Wodą | RW200017272869 | Zimna Woda - Biskupice, uj. do Rokitnicy | 4 | - | >2 | Słaby stan ekologiczny | dobry | Zły stan wód |

Źródło: opracowanie własne na podstawie Oceny stanu JCWP rzecznych na obszarze województw za 2018 r.

### Jakość wód podziemnych

Celem monitoringu jakości wód podziemnych jest dostarczenie informacji o stanie chemicznym wód podziemnych, śledzenie jego zmian oraz sygnalizacja zagrożeń w skali kraju, na potrzeby zarządzania zasobami wód podziemnych i oceny skuteczności podejmowanych działań ochronnych (Program PMŚ). Monitoring wód podziemnych jest w Polsce prowadzony w sieciach: krajowej, regionalnych i lokalnych.

Przedmiotem monitoringu do roku 2015 było 161 jednolitych części wód podziemnych (JCWPd), a od roku 2016 są 172 jednolite części wód podziemnych, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów narażonych na zanieczyszczenia pochodzenia rolniczego (OSN), znajdujących się na terenie niektórych JCWPd.

Oceny stanu chemicznego JCWPd w punktach badawczych dokonuje się na podstawie Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 11 października 2019 r. w sprawie kryteriów i sposobu oceny stanu jednolitych części wód podziemnych (Dz. U. nr 2019, poz. 2148), które wyróżnia pięć klas jakości wód:

- klasa I – wody bardzo dobrej jakości,

- klasa II – wody dobrej jakości,

- klasa III – wody zadowalającej jakości,

- klasa IV – wody niezadowalającej jakości,

- klasa V – wody złej jakości.

W ramach monitoringu regionalnego w latach 2016-2020 realizowany jest monitoring diagnostyczny wód podziemnych oraz monitoring wód podziemnych na obszarach szczególnie narażonych na zanieczyszczenia azotanami pochodzenia rolniczego.

W 2017 r. Państwowy Instytut Geologiczny w Warszawie, na zlecenie Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, wykonał badania wód podziemnych w 28 punktach województwa mazowieckiego, należących do sieci krajowej. Badano wody w punktach zlokalizowanych w granicach 8 jednolitych części wód podziemnych zagrożonych nieosiągnięciem dobrego stanu. PIG pobrał próby i wykonał oznaczenia 41 normowanych wskaźników fizykochemicznych, w tym dla 15 wskaźników, dla których niedopuszczalne jest przekroczenie wartości granicznych (z indeksem „H”). Ponadto dokonał analizy zawartości 55 substancji organicznych w 5 wytypowanych punktach województwa.

Gmina Nadarzyn leży w granicach JCWPd nr 65. Z wyników badań wynika, że wody te należą do klasy IV – wody niezadowalającej jakości (tabela 11).

Tabela 11.Klasy jakości punktów zlokalizowanych w poszczególnych JCWPd, badanych przez PIG w 2017 r.

| JCWPd | Liczba punktów ogółem | Liczba punktów w II klasie | Liczba punktów w III klasie | Liczba punktów w IV klasie | Liczba punktów w V klasie | Wskaźniki decydujące o IV/V klasie punktu (nr punktu) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 65 | 1 |  |  | 1 |  | AsH (1656) |

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Monitoringu jakości wód podziemnych w Województwie Mazowieckim w 2017 rok

## Zasoby geologiczne

Charakterystyczną dla Gminy Nadarzyn (ze względu na jej położenie geomorfologiczne) jest forma płaskich terenów pociętych rowami melioracyjnymi 
i nielicznymi naturalnymi ciekami. Północno-wschodnią część gminy położoną na obszarze Równiny Warszawskiej stanowi denudowana wysoczyzna polodowcowa o lekkim nachyleniu w kierunku północnym. Poprzecinana jest ona płytkimi dolinami rzecznymi kierującymi się na północ, pomiędzy którymi utworzyły się niewielkie wydmy. Południowo-wschodnia część gminy leży na Wysoczyźnie Rawskiej, tworzącej łagodny stok denudacyjno-strukturalny o różnicy wysokości od ok. 101 m n.p.m. do ponad 160 m n.p.m. w Lasach Młochowskich. Na powierzchni stoku – w rejonie Urzutu, Rozalina, Krakowian i wsi Parole – występują kemy i moreny. W okolicach Starej Wsi, Rozalina czy Młochowa znaleźć można łagodne zagłębienia wytopiskowe stanowiące często obszary źródliskowe dla cieków powierzchniowych (Mrówka, Zimna Woda i inne). Istotnym elementem ukształtowania terenu południowej części Gminy jest wąska, ale głęboka dolina Utraty rozcinająca stok wysoczyzny polodowcowej.

Na terenie gminy Nadarzyn nie występują udokumentowane złoża kopalin.

## Gleby

Na terenie gminy dominują gleby pseudobielicowe, następnie gleby brunatne wyługowane i kwaśne oraz czarne ziemie zdegradowane. Najcenniejsze z przyrodniczego punktu widzenia gleby - grunty organiczne - wystepują w dolinach rzecznych. Do najbardziej wartościowych gleb, ze względu na klasę bonitacyjną, określającą jakość pod względem wartości użytkowej, żyzność, stosunki wodne, stopień kultury i trudność uprawy w powiązaniu z agroklimatem, rzeźbą terenu oraz niektórymi elementami stosunków gospodarczych, należą gleby bardzo dobre II klasy zajmujące niecałe 0,1% oraz gleby III klasy zajmujące 12%. Największy kompleks gleb dobrych zlokalizowany jest między Krakowianami a Ruścem. Więcej obszarów w gminie stanowią gleby średniej jakości zaliczane do klasy IVa i IVb, a najwięcej obszarów grunty V-VI klasy, na których odbywa się uprawa zbóż i ziemniaków.

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie zgodnie z zapisami Ustawy Prawo Ochrony Środowiska prowadzi „Monitoring chemizmu gleb ornych Polski” w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska w zakresie jakości gleb i ziemi. Monitoring chemizmu gleb ornych Polski jest realizowany od roku 1995. W 5-letnich odstępach czasowych są pobierane próbki glebowe z 216 stałych punktów pomiarowo-kontrolnych, zlokalizowanych na gruntach ornych charakterystycznych dla pokrywy glebowej kraju. Monitoring realizowany jest przez Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy, na zlecenie Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska. Na terenie gminy nie znajduje się punkt monitoringu gleb                             w ramach „Monitoringu chemizmu gleb ornych Polski”.

## Gospodarka odpadami i zapobieganie powstawaniu odpadów

Nowy system gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Nadarzyn  funkcjonuje od 1 lipca 2013 r., zgodnie z nowelizacją ustawy z dnia 13 września 1996 r. 
o utrzymaniu czystości porządku w gminach (t.j. Dz. U. 2020 poz. 1439). Na terenie jednostki odpady komunalne gromadzone i odbierane są w sposób selektywny 
w systemie workowym z uwzględnieniem następujących frakcji:

- papier,

- tworzywa sztuczne, opakowania tworzyw sztucznych,

- szkło,

- odpady bio i zielone,

- odpady zmieszane.

W Nadarzynie przy ul. Turystycznej 38 zlokalizowany jest Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych. Mieszkańcy gminy Nadarzyb w ramach ponoszonej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi mogą dostarczać do PSZOK-u niżej wymienione rodzaje odpadów:

- papier, w tym tektura, odpady opakowaniowe z papieru i tektury;

- szkło, w tym odpady opakowaniowe ze szkła z wyłączeniem opakowań po środkach ochrony roślin, środkach medycznych i truciznach;

- metale, w tym odpady opakowaniowe z metali;

- tworzywa sztuczne, w tym odpady opakowaniowe z tworzyw sztucznych oraz odpady opakowaniowe wielomateriałowe;

- meble i inne odpady wielkogabarytowe;

- zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;

- wykładziny, dywany, tekstylia i odzież;

- zużyte opony, w liczbie do 4 sztuk rocznie z każdej nieruchomości zamieszkałej;

- zużyte baterie i akumulatory;

- przeterminowane leki i opakowania po lekach;

- odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych, powstałe w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igły i strzykawki;

- żarówki, świetlówki, lampy LED;

- odpady biodegradowalne, w tym odpady zielone;

- odpady budowlane i rozbiórkowe powstałe w wyniku prowadzonego remontu, który nie wymagał zgłoszenia lub pozwolenia na budowę, w ilości 300 kg rocznie z każdej nieruchomości zamieszkałej;

- pojemniki opróżnione i zawierające: chemikalia, farby, oleje i lakiery w oryginalnych opakowanych;

- popioły paleniskowe i żużle z domowych instalacji grzewczych

W 2019 r z terenu Gminy Nadarzyn odpadów komunalnych zebrano 9755,68 Mg. Ilość odpadów komunalnych odebranych z terenu Gminy Nadarzyn z podziałem na rodzaj odpadów przedstawia tabela 12.

Tabela 12.Ilość poszczególnych odpadów komunalnych odebranych z terenu gminy Nadarzyn w 2019 r.

| Kod opadów | Rodzaj odpadów | Masa odebranych i zebranych odpadów komunalnych [Mg] |
| --- | --- | --- |
| 15 01 01 | Opakowania z papieru i tektury | 202,39 |
| 15 01 02 | Opakowania z tworzyw sztucznych | 33,27 |
| 15 01 03 | Opakowania z drewna | 18,06 |
| 15 01 04 | Opakowania z metali | 17,92 |
| 15 01 06 | Zmieszane odpady opakowaniowe | 1 093,22 |
| 15 01 07 | Opakowania ze szkła | 189,28 |
| 16 01 03 | Zużyte opony | 19,40 |
| 17 01 07 | Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06 | 1 481,77 |
| 20 01 36 | Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35 | 22,54 |
| 20 01 40 | Metale | 1,42 |
| 20 01 08 | Odpady kuchenne ulegające biodegradacji | 8,76 |
| 20 02 01 | Odpady ulegające biodegradacji | 761,037 |
| 20 03 01 | Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne | 5 578,67 |
| 20 03 07 | Odpady wielkogabarytowe | 327,94 |

Źródło: Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Nadarzyn za 2019 r.

Osiągnięte poziomy recyklingu i ograniczenia masy odpadów w 2019 roku:

- poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia i odzysku odpadów budowlanych i rozbiórkowych innych niż niebezpieczne wyniósł 100%.

- poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła wyniósł 83,85 %.

- Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania wyniósł 0,2 %.

Ilość niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, i bioodpadów stanowiących odpady komunalne odbieranych z terenu gminy oraz przeznaczonych do składowania pozostałości z sortowania odpadów komunalnych i pozostałości z procesu mechaniczno-biologicznego przetwarzania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych w 2019 roku bezpośrednio do składowania na składowisko przekazano 1,32 Mg.

Zgodnie z art. 9e ust. 1 pkt. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest obowiązany do przekazywania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych bezpośrednio do instalacji komunalnej. W dniu 22 stycznia 2019 roku Sejmik Województwa Mazowieckiego podjął uchwałę nr 3/19 w sprawie uchwalenia Planu gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego 2024. Gmina Nadarzyn w wojewódzkim systemie gospodarki odpadami została wpisana w Zachodni Region Gospodarki Odpadami.

## Zasoby przyrodnicze

Lasy na terenie gminy Nadarzyn podlegają pod Nadleśnictwo Chojnów i zajmują 1 331,48 ha co stanowi 18,13% całkowitej powierzchni gminy.

Tabela 13.Struktura lasów na terenie gminy Nadarzyn w 2019 roku

| Lasy | Jednostka | Powierzchnia (ha) |
| --- | --- | --- |
| Lasy ogółem | ha | 1 331,48 |
| Lasy publiczne ogółem |  | 916,03 |
| Lasy publiczne skarbu państwa |  | 912,60 |
| Lasy publiczne Skarbu Państwa w zarządzie Lasów Państwowych |  | 906,70 |
| Lasy publiczne gminne |  | 3,43 |
| Lasy prywatne ogółem |  | 415,45 |

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS 2019

Jeśli chodzi o skład gatunkowy lasów Nadleśnictwa Chojnów to dużym udziałem charakteryzuje się sosna - dominuje w blisko 73% powierzchni naszych lasów. Dużo też jest dębu (blisko 11%) i brzozy (prawie 7%). Większe znaczenie ma jeszcze olsza (prawie 6%). Inne gatunki drzew pełnią rolę domieszkową i rzadko tworzą całe drzewostany.

### Formy Ochrony Przyrody

W 2019 r. w Gminie Nadarzyn obszary prawnie chronione zajmowały ogółem 3 302,0 ha, co stanowi 44,96% ogólnej powierzchni gminy22.

#### Rezerwaty Przyrody

Rezerwat "Młochowski Grąd" – W Młochowskim Grądzie przeważają – jak wskazuje nazwa – zbiorowiska grądowe. Rezerwat powstał w 1983 r. zarządzeniem Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego. Powierzchnia rezerwatu wynosi 27 ha. Teren objęto ochroną celem zachowania naturalnych zbiorowisk leśnych z zespołem grądu wysokiego i fragmentem boru mieszanego kontynentalnego. Drzewostan tworzy sosna z domieszką dębu szypułkowego i bezszypułkowego. W warstwie dolnej rośnie sam dąb, a wśród krzewów dominuje kruszyna i jarząb. Runo porasta borówka czarna, poziomka, szczawik zajęczy, konwalijka dwulistna oraz kosmatka wełnista. Część terenu zajmuje grąd wysoki z drzewostanem dębowo-sosnowym i dębowym liczącym 120–160 lat. Położenie rezerwatu „Młochowski Grąd” na terenie gminy Nadarzyn przedstawia rysunek 11.

Rezerwat "Młochowski Łęg" - Nazwa rezerwatu Młochowski Łęg pochodzi od nazwy uroczyska, na terenie którego znajduje się rezerwat. Rezerwat został utworzony w 1984 r. na mocy Zarządzenia Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego. Celem jego utworzenia jest ochrona lasu łęgowego z dominacją olchy i jesionu oraz fragmentu lasu grądowego w dolinie Utraty. Powierzchnia rezerwatu wynosi 12,4 ha. Drzewostan tworzy tu głównie olcha czarna z domieszką świerku i jesionu wyniosłego. W niższych piętrach rośnie czeremcha, malina, porzeczka czarna i czerwona, trzmielina oraz jarząb. W warstwie runa występuje pokrzywa, niecierpek, wietlica, wiązówka oraz kozłek lekarski. Pnie drzew porasta chmiel. Poza doliną Utraty w rezerwacie drzewostan buduje dąb szypułkowy, grab, sosna i miejscami świerk. Warstwa krzewów to leszczyna, grab, jarzębina i bez24. Położenie rezerwatu „Młochowski Łęg” na terenie gminy Nadarzyn przedstawia rysunek 11.

Rysunek 11.Położenie rezerwatów przyrody na terenie gminy Nadarzyn

Źródło: opracowanie własne

#### Obszary Chronionego Krajobrazu

Warszawski Obszar Chronionego Krajobrazu – Część obszaru Gminy Nadarzyn objęta jest ochroną w ramach Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu (WOChK). Przedmiotowy obszar wprowadzony został rozporządzeniem Wojewody Warszawskiego z dnia 27 września 1997 r. w sprawie utworzenia obszaru chronionego krajobrazu na terenie województwa warszawskiego. Obecnie podstawą prawną dla istnienia i wyznaczenia granic WOChK jest rozporządzenie Wojewody Mazowieckiego z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. Obejmuje ono tereny chronione ze względu na wyróżniający się krajobraz o zróżnicowanych ekosystemach, wartościowe ze względu na możliwość zaspokajania potrzeb związanych z turystyką i wypoczynkiem, a także pełnioną funkcją korytarzy ekologicznych. Położenie Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu na terenie gminy Nadarzyn przedstawia rysunek 12.

Rysunek 12.Położenie Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu na terenie gminy Nadarzyn

Źródło: opracowanie  własne

#### Pomniki przyrody

Ponadto na terenie gminy Nadarzyn znajduje się 22 pomniki przyrody. Wykaz pomników przyrody zlokalizowanych na terenie gminy przedstawia tabela poniżej.

Tabela 14.Pomniki przyrody zlokalizowane na terenie gminy Nadarzyn

| Lp. | Typ pomnika | Rodzaj | Położenie | Numer działki |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Jednoobiektowy | Drzewo - Platan klonolistny | Miejscowość Młochów | Nr 194 |
| 2. | Jednoobiektowy | Drzewo – Buk pospolity | Miejscowość Młochów (na terenie zabytkowego parku) | Nr 213 |
| 3. | Jednoobiektowy | Drzewo – Buk pospolity | Miejscowość Młochów | Nr 194 |
| 4. | Jednoobiektowy | Drzewo – Jesion wyniosły | Miejscowość Młochów (na terenie zabytkowego parku) | Nr 213 |
| 5. | Jednoobiektowy | Drzewo – Lipa drobnolistna | Miejscowość Młochów (na terenie zabytkowego parku) | Nr 213 |
| 6. | Jednoobiektowy | Drzewo – Wiąz szypułkowy | Miejscowość Młochów (na terenie zabytkowego parku) | Nr 213 |
| 7. | Jednoobiektowy | Drzewo – Lipa drobnolistna | Miejscowość Młochów (na terenie zabytkowego parku) | Nr 213 |
| 8. | Jednoobiektowy | Drzewo – Dąb szypułkowy | Miejscowość Młochów (w parku zabytkowym) | Nr 126 |
| 9. | Wieloobiektowy | Grupa drzew (aleja) – Lipa drobnolistna szt. 150 | Miejscowość Młochów (na terenie dawnego Zakładu Doświadczalnego Ziemniaka, wzdłuż drogi polnej łączącej szosę Parole-Młochów z zabudowaniami dawnego folwarku Olesin ) | - |
| 10. | Wieloobiektowy | Grupa drzew (aleja) – Lipa drobnolistna szt. 150 | Miejscowość Młochów (na terenie dawnego Zakładu Doświadczalnego Ziemniaka, wzdłuż drogi gruntowej biegnącej w kierunku południowym od zabytkowego parku ) | - |
| 11. | Jednoobiektowy | Drzewo – Platan Klonisty | Miejscowość Młochów (Zespół Pałacowo-Parkowy, w odl. ok. 21m od oficyny pałacowej wschodniej) | Nr 214 |
| 12. | Jednoobiektowy | Drzewo – Dąb szypułkowy | Miejscowość Młochów (na terenie byłego zakładu doświadczalnego ziemniaka, na skraju lasu państwowego przy drodze od strony Młochowa) | Nr 246 |
| 13. | Jednoobiektowy | Drzewo – Modrzew europejski | Miejscowość Młochów (na terenie byłego zakładu doświadczalnego ziemniaka, przy żółtym szlaku biegnącym drogą leśną) | Nr 253 |
| 14. | Jednoobiektowy | Drzewo – Dąb szypułkowy | Miejscowość Młochów (przy wejściu do ośrodka zdrowia) | Nr 209 |
| 15. | Wieloobiektowy | Grupa drzew – Modrzew polski szt. 46 | Leśnictwo Młochów były Warszawski Zespół Leśny, po obydwu stronach linii oddziałowej - Las Młochowski oddz. 428f (32 drzewa), oddział 429f (14 drzew). | - |
| 16. | Jednoobiektowy | Drzewo – Wiąz szypułkowy | Miejscowość Młochów (teren parku zabytkowego, około 15-50m na południe od zabudowań pałacowych) | Nr 213 |
| 17. | Wieloobiektowy | Drzewo – jesion wyniosły szt. 10; Dąb szypułkowy – szt. 1 | Miejscowość Młochów (były Zakład Doświadczalny Ziemniaka, wzdłuż zachodniej granicy gospodarstwa wzdłuż ulicy Źródlanej) | Nr 223/3 |
| 18. | Jednoobiektowy | Drzewo – Dąb szypułkowy | Miejscowość Nadarzyn (Drzewo rośnie w ogrodzie na prywatnej działce przy ulicy Mszczonowskiej 52 ) | Nr 848/39 |
| 19. | Wieloobiektowy | Grupa drzew (aleja) – Lipa drobnolistna | Miejscowość Rozalin (aleja ok. 500m, łącząca wschodnią część parku z drogą gruntową biegnącą przez pola orne ) | - |
| 20. | Wieloobiektowy | Grupa drzew – Dąb szypułkowy szt.2 | Miejscowość Rusiec (na terenie ogrodzonej działki rolnej przy ulicy Rubinowej 5 ) | Nr 286/36 |
| 21. | Jednoobiektowy | Drzewo – Lipa drobnolistna | Miejscowość Rozalin (Nadleśnictwo Chojnów Leśnictwo Młochów oddział 419a) | - |
| 22. | Jednoobiektowy | Drzewo – Klon pospolity | Miejscowość Paszków (w parku podworskim (dawniej) obecnie w obrębie centrum wstawienniczego Ptak Warsaw Expo) | Nr 1001/2 |

## Zagrożenia poważnymi awariami

Na terenie gminy Nadarzyn nie znajdują się zakłady o dużym i o zwiększonym ryzyku wystąpienia awarii. Potencjalnym źródłem poważnych awarii jest transport drogowy substancji niebezpiecznych, głównie paliw płynnych (LPG, benzyna, olej napędowy). Przypadki poważnych awarii przemysłowych mogą dotyczyć również wycieków substancji ropopochodnych spowodowanych wypadkami lub kolizjami drogowymi.

# Istniejące problemy ochrony środowiska istotne z punktu widzenia realizacji projektowanego dokumentu, w szczególności dotyczące obszarów podlegających ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody

Głównymi problemami ochrony środowiska istotnymi z punktu widzenia realizacji Programu są:

- niedostateczna jakość powietrza (szczególnie w sezonie grzewczym),

- brak środków finansowych na zadanie związane z ochrona środowiska.

# Przewidywane znaczące oddziaływania, w tym oddziaływania bezpośrednie, pośrednie, wtórne, skumulowane, krótkoterminowe, średnioterminowe i długoterminowe, stałe i chwilowe oraz pozytywne i negatywne, na cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 oraz integralność tego obszaru, a także na środowisko

Cele i zadania przewidziane do realizacji w Programie nie wpłyną znacząco na środowisko (przewiduje się oddziaływanie pozytywne lub neutralne). Gmina Nadarzyn znajduje się poza obszarami Natura 2000 na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. 
o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55 z późn. zm.). Analiza oddziaływania zadań przewidzianych w Programie na formy ochrony przyrody została przedstawiona w tabeli 15 niniejszego dokumentu.

Bardzo ważnym elementem zapobiegającym ewentualnym negatywnym wpływom na cenne przyrodniczo obszary jest ocena oddziaływania na środowisko. Należy pamiętać, że analiza oddziaływań planowanych działań została wykonana 
z założeniem, że dla zadań inwestycyjnych planowanych w Programie będzie zachowane postępowanie w pełni zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, a więc dla przedsięwzięć, które tego wymagają zostanie przeprowadzona procedura oceny oddziaływania inwestycji na środowisko, która zostanie zakończona decyzją środowiskową.

Tabela 15. Analiza zadań pod kątem możliwości negatywnego oddziaływania na środowisko

| Rodzaj przedsięwzięcia | Komponent środowiska | Oddziaływanie | Uzasadnienie |
| --- | --- | --- | --- |
| Poprawa efektywności energetycznej obiektów na terenie gminy (Termomodernizacje budynków, wymiany kotłów) | Formy ochrony przyrody | Neutralne | Realizacja inwestycji nie wpłynie na formy ochrony przyrody, możliwe oddziaływania będą miały charakter krótkotrwały. Nie przewiduje się negatywnego oddziaływania na gatunki roślin i zwierząt znajdujące się w cennych przyrodniczo siedliskach na obszarze gminy. |
|  | Różnorodność biologiczna |  | Oddziaływanie na środowisko będzie miejscowe i krótkotrwałe, dzięki czemu realizacja przedsięwzięć nie wpłynie negatywnie na różnorodność biologiczną na terenie gminy. |
|  | Ludzie | Pośrednie pozytywne | Dzięki przeprowadzonym pracom możliwe będzie zwiększenie wydajności energetycznej na terenie gminy, co pozytywnie wpłynie również na ekonomiczne aspekty ich eksploatacji. |
|  | Zwierzęta | Neutralne | Prace nie będą miały wpływu na rośliny i zwierzęta. |
|  | Rośliny | Neutralne |  |
|  | Woda | Neutralne | Prace budowlane nie będą miały wpływu na stan oraz jakość wód powierzchniowych i podziemnych. Podczas prowadzenia prac nie przewiduje się powstawania wycieków i szkodliwych substancji do wód. |
|  | Powietrze | Pośrednie pozytywne | Wymiana oświetlenia ulicznego na energooszczędne w sposób bezpośredni przełoży się na redukcję zużycia energii elektrycznej na terenie gminy. Działania te w sposób pośredni przyczynią się do poprawy stanu powietrza i ochrony klimatu. |
|  | Powierzchnia ziemi | Neutralne | Powierzchnia ziemi nie zostanie naruszona podczas prac remontowo-budowlanych i instalacyjnych. |
|  | Krajobraz | Neutralne | Działania prowadzone będą na istniejących dotychczas obiektach. Nie zaburzą ładu przestrzennego na terenie gminy. |
|  | Klimat | Pośrednie pozytywne | Wymiana oświetlenia ulicznego na energooszczędne w sposób bezpośredni przełoży się na redukcję zużycia energii elektrycznej na terenie gminy. Działania te w sposób pośredni przyczynią się do poprawy stanu powietrza i ochrony klimatu. |
| Poprawa efektywności energetycznej obiektów na terenie gminy (Termomodernizacje budynków, wymiany kotłów) | Zasoby naturalne | Neutralne | Złoża zasobów naturalnych nie zostaną naruszone podczas prac remontowo-budowlanych. |
|  | Zabytki | Neutralne | Zabytki nie zostaną naruszone podczas prac remontowo-budowlanych. |
|  | Dobra materialne | Neutralne | Realizacja inwestycji przebiegała będzie w sposób niezagrażający dobrom materialnym. |
| Budowa i remonty dróg oraz infrastruktury towarzyszącej (chodniki, ścieżki rowerowe, wiaty przystankowe, zajazdy autobusowe itp.) | Formy ochrony przyrody | Neutralne | Realizacja inwestycji wykonana będzie zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Budowa i modernizacja dróg wykonywana będzie po istniejącym dotychczas śladzie drogi, z tego względu nie będzie ona wpływała na tereny sąsiednie. Wzmożony ruch samochodów i maszyn w okresie realizacji budowy drogi i związany z nim hałas oraz wzrost stężenia tlenków azotu w atmosferze będą miały charakter krótkotrwały i nie będą zagrażać obszarom i gatunkom chronionym. |
|  | Różnorodność biologiczna | Neutralne | Budowa dróg na terenie gminy nie wpłynie znacząco na różnorodność biologiczną. Możliwe jest krótkotrwałe i odwracalne oddziaływanie na różnorodność biologiczną podczas fazy realizacji. |
|  | Ludzie | Pośredni pozytywny | Prowadzenie prac związanych z inwestycją w fazie realizacji może mieć wpływ na pogorszenie klimatu akustycznego czy stanu atmosfery. Działania te będą krótkotrwałe, miejscowe i odwracalne. Budowa infrastruktury wpłynie na poprawę jakości życia mieszkańców m.in. poprzez ograniczenie ilości zanieczyszczeń komunikacyjnych oraz poprawę bezpieczeństwa. |
|  | Zwierzęta | Neutralny | Początkowa faza realizacji zadań wpłynie niekorzystnie na biocenozy występujące w wierzchniej warstwy gleby. Uciążliwy dla zwierząt może być hałas emitowany podczas robót ziemnych – oddziaływanie to będzie miało charakter miejscowy i krótkotrwały. Zrealizowana inwestycja będzie umożliwiać swobodną migrację zwierząt oraz bytowanie występujących dotychczas gatunków zwierząt. |
| Budowa i remonty dróg oraz infrastruktury towarzyszącej (chodniki, ścieżki rowerowe, wiaty przystankowe, zajazdy autobusowe itp.) | Rośliny | Neutralny | Prace prowadzone będą w sposób nie zagrażający florze regionu. Powierzchnie, które uległy zniszczeniu na skutek prac ziemnych zostaną poddane kompensacji przyrodniczej. |
|  | Woda | Neutralny | Budowa i modernizacja dróg nie wpłynie na jakość wód powierzchniowych i podziemnych. Zagrożeniem wynikającym z realizacji inwestycji może być wyciek substancji ropopochodnych z maszyn budowlanych. |
|  | Powietrze | Pośredni pozytywny | Podczas budowy drogi może wystąpić problem z nadmiernym zapyleniem oraz emisją spalin do atmosfery pochodzących z maszyn niezbędnych do realizacji zadania. Oddziaływanie jest krótkotrwałe i ma charakter miejscowy, przez co nie stanowi poważnego zagrożenia dla mieszkańców gminy. |
|  | Powierzchnia ziemi | Bezpośrednie | Realizacja zadań związana jest z dużą ingerencją człowieka na powierzchnię ziemi. Przebieg planowanych dróg wyznaczona jest na istniejących śladach dróg, co zmniejszy stopień oddziaływania na tereny sąsiadujące. |
|  | Krajobraz | Neutralny | Budowa i modernizacja dróg będzie przeprowadzona na istniejących już ciągach komunikacyjnych, przez co krajobraz nie ulegnie znacznym zmianom. |
|  | Klimat | Pośredni pozytywny | Budowa dróg na terenie gminy przyczynie się do zmniejszenia emisji pyłów i spalin do atmosfery. |
|  | Zasoby naturalne | Neutralny | W obrębie planowanej inwestycji nie znajdują się złoża kopalin |
| Budowa i remonty dróg oraz infrastruktury towarzyszącej (chodniki, ścieżki rowerowe, wiaty przystankowe, zajazdy autobusowe itp.) | Zabytki | Neutralny | Realizacja inwestycji przebiegała będzie w sposób niezagrażający zabytkom. Podczas prowadzenie prac ziemnych możliwe jest znalezienie stanowisk archeologicznych, w tym przypadku zostanie zapewniona odpowiednia konserwacja znaleziska. |
| Budowa i remonty dróg oraz infrastruktury towarzyszącej (chodniki, ścieżki rowerowe, wiaty przystankowe, zajazdy autobusowe itp.) | Dobra materialne | Neutralny | Realizacja inwestycji przebiegała będzie w sposób niezagrażający dobrom materialnym. Teren budowy zostanie zabezpieczony. |
| Czyszczenie rowów, budowa zbiornika retencyjnego oraz rewitalizacja zbiornika | Formy ochrony przyrody | Neutralne | Realizacja zadania nie wpłynie na obszary formy ochrony przyrody |
|  | Różnorodność biologiczna | Neutralne | Oddziaływanie na środowisko będzie miejscowe i krótkotrwałe, dzięki czemu realizacja przedsięwzięć nie wpłynie negatywnie na różnorodność biologiczną na terenie gminy. |
|  | Ludzie | Bezpośrednie pozytywne | Potencjalne zagrożenie emisją hałasu będzie zagrożeniem o charakterze chwilowym i może mieć miejsce jedynie w czasie realizacji inwestycji. Przy sprawnej pracy urządzeń, prawidłowym zabezpieczeniu przed osobami trzecimi, nie przewiduje się ujemnego oddziaływania na zdrowie okolicznych mieszkańców. Właściwa melioracja gruntów rolniczych poprawia stosunki wodne w glebie co wpływa na poprawę plonów, a także zapobiega zalewaniu gruntów. |
|  | Zwierzęta | Neutralne | Prace związane z melioracją mogą wpływać na rośliny i zwierzęta poprzez m.in.: niszczenie ich siedlisk, tworzenie barier w migracji zwierząt, zmianę warunków siedliskowych, jednak Rośliny oddziaływania te będą miały charakter krótkotrwały i odwracalny. |
|  | Rośliny | Neutralne |  |
| Czyszczenie rowów, budowa zbiornika retencyjnego oraz rewitalizacja zbiornika | Woda | Neutralne | Prace związane z wykonaniem zadania będą miały wpływ na stan oraz jakość wód powierzchniowych i podziemnych. Zabiegi spowodują zwiększenie retencji wodnej w glebie oraz ułatwią spływ wód powierzchniowych. Podczas prowadzenia prac nie przewiduje się powstawania wycieków i szkodliwych substancji do wód. Zmniejszy się również zagrożenie podtopienia terenów rolniczych. |
|  | Powietrze | Pośrednie pozytywne | Oddziaływanie inwestycji na powietrze będzie krótkotrwałe, związane z pracą sprzętu mechanicznego niezbędnego do realizacji inwestycji. |
|  | Powierzchnia ziemi | Neutralne | Oddziaływanie inwestycji na powierzchnie gleby wystąpi wyłącznie w okresie wykonania robót. Po zrealizowaniu robót warunki środowiskowe powrócą do stanu przedinwestycyjnego. Zabiegi melioracyjne spowodują poprawę stosunków powietrzno-wodnych w glebie poprzez oddziaływanie na zmianę poziomu zwierciadła wód gruntowych. |
|  | Krajobraz | Neutralne | Prace ziemne w korytach rowów nie wpłyną na zmianę krajobrazu.. Powierzchnie skarp rowów obsiana zostaną mieszankami traw, co stanowić będzie pas zieleni. Poszczególne elementy inwestycji nie będą stanowić odrębnej wrogiej środowisku enklawy i nie będą odbiegać od otaczających form. |
|  | Klimat | Pośrednie pozytywne | Oddziaływanie inwestycji na klimat będzie miało charakter lokalny i krótkotrwały. |
|  | Zasoby naturalne | Neutralne | Złoża zasobów naturalnych nie zostaną naruszone podczas planowanych prac. |
|  | Zabytki | Neutralne | Realizacja inwestycji przebiegała będzie w sposób niezagrażający zabytkom. |
|  | Dobra materialne | Neutralne | Realizacja inwestycji przebiegała będzie w sposób niezagrażający dobrom materialnym. Tereny na których będą wykonywane prace zostaną zabezpieczone. |
| - Rozbudowa infrastruktury kanalizacyjnej - Budowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków - Budowa i rozbudowa SUW | Formy ochrony przyrody | Neutralne | Realizacja inwestycji wykonana będzie zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.. |
|  | Różnorodność biologiczna | Neutralne | Budowa infrastruktury nie wpłynie znacząco na różnorodność biologiczną. Możliwe jest krótkotrwałe i odwracalne oddziaływanie na różnorodność biologiczną podczas fazy budowy sieci kanalizacyjnej. Budowa infrastruktury pozytywnie wpłynie m.in. na jakość wód powierzchniowych i podziemnych, co pośrednio pozytywnie wpłynie na ochronę różnorodności biologicznej, poprzez stworzenie lepszych warunków do rozwoju organizmów. |
|  | Ludzie | Pośrednie pozytywne | Faza realizacji zadań związanych z infrastrukturą może mieć wpływ na pogorszenie klimatu akustycznego czy stanu atmosfery. Oddziaływania te będą krótkotrwałe. Budowa infrastruktury oraz rejestr wpłynie na poprawę jakości wód na terenie gminy. Większa liczba mieszkańców będzie miała możliwość korzystania z sieci a mieszkańcy posiadający zbiorniki bezodpływowe będą podawani kontroli . Dzięki czemu znacznie zmniejszy się ryzyko wystąpienia zanieczyszczenia wody pitnej. |
|  | Zwierzęta | Pośrednie pozytywne | Realizacja zadań poprawi stan wód powierzchniowych i podziemnych na terenie gminy. Dzięki budowie infrastruktury wodno-kanalizacyjnej ograniczona zostanie ilość ścieków odprowadzanych bezpośrednio do ziemi i wód gruntowych, co znacznie zmniejszy ryzyko epidemiologiczne zwłaszcza zwierząt hodowlanych. |
|  | Rośliny | Neutralne | Oddziaływanie prac związanych z budową infrastruktury będzie mieć charakter krótkotrwały i odwracalny. W celu ograniczenia powierzchni oddziaływania ciężkiego sprzętu na rośliny, dojazd na teren prac budowlanych przebiegał będzie po istniejących drogach. Po zakończeniu prac zmiany w poszyciu roślinnym zostaną odtworzone. |
| - Rozbudowa infrastruktury kanalizacyjnej - Budowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków - Budowa i rozbudowa SUW | Woda | Pośrednie pozytywne | Realizacja budowy infrastruktury wpłynie pozytywnie na wody powierzchniowe i podziemne. Budowa sieci kanalizacyjnej oraz stała kontrola ograniczy ilość ścieków przedostających się do wód gruntowych i powierzchniowych. Dzięki inwestycjom mieszkańcy gminy będą mieć zapewniony dostęp do wody dobrej jakości, przebadanej pod kątem chemicznym oraz mikrobiologicznym. |
|  | Powietrze | Neutralne | Oddziaływanie inwestycji na powietrze będzie krótkotrwałe, związane z pracą sprzętu mechanicznego niezbędnego do realizacji inwestycji. Możliwość wystąpienia przekroczeń dopuszczalnych poziomów tlenków azotu występuje jedynie w przypadku silnie skoncentrowanych w jednym punkcie prac budowlanych. |
|  | Powierzchnia ziemi | Neutralne | Negatywny wpływ budowy sieci kanalizacyjnej związany jest ze zniszczeniem wierzchniej warstwy gleby przez maszyny. Działania te będą miały charakter lokalny i odwracalny. Po zakończeniu prac powierzchnia, która narażona była na działanie szkodliwych czynników zostanie przywrócona do stanu sprzed budowy. |
|  | Krajobraz | Neutralny | Zmiany w kompozycji krajobrazu poprzez wprowadzenie nowych elementów związane będą z procesem budowy infrastruktury. Niekorzystne oddziaływanie na krajobraz obserwowane będzie podczas prac budowlanych. |
|  | Klimat | Neutralne | Oddziaływanie inwestycji na klimat będzie miało charakter lokalny i krótkotrwały. |
|  | Zasoby naturalne | Neutralne | Zasoby naturalne na terenie gminy nie ulegną negatywnym wpływom realizacji inwestycji. |
|  | Zabytki | Neutralne | Realizacja inwestycji przebiegała będzie w sposób niezagrażający zabytkom. |
|  | Dobra materialne | Naturalne | Realizacja inwestycji przebiegała będzie w sposób niezagrażający dobrom materialnym. Teren budowy zostanie zabezpieczony. |
| Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest | Formy ochrony przyrody | Neutralne | Realizacja inwestycji nie wpłynie na formy ochrony przyrody. Nie przewiduje się negatywnego oddziaływania na gatunki roślin i zwierząt znajdujące się w cennych przyrodniczo siedliskach na obszarze gminy. Podczas realizacji zadania wzięte będą założenia Planu Zadań Ochronnych ustanowionych dla obszarów Natura 2000 znajdujących się w zasięgu gminy. |
|  | Różnorodność biologiczna | Neutralne | Oddziaływanie na środowisko będzie miejscowe i krótkotrwałe, dzięki czemu realizacja przedsięwzięć nie wpłynie negatywnie na różnorodność biologiczną na terenie gminy. |
|  | Ludzie | Bezpośrednie pozytywne | Prace związane z realizacją zadań nie będą wymagały wykorzystania sprzętu, który może powodować uciążliwości związane z nadmiernym hałasem. Dzięki wymianie pokryć dachowych (stanowiących największą część znajdujących się na terenie gminy wyrobów azbestowych) możliwa będzie minimalizacja negatywnych skutków zdrowotnych spowodowanych obecnością azbestu oraz zwiększenie wydajności energetycznej modernizowanych budynków, co pozytywnie wpłynie również na ekonomiczne aspekty ich eksploatacji. |
| Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest | Zwierzęta | Neutralne | Prace prowadzone będą w miarę możliwości poza okresem lęgowym ptaków. Jeśli zachowanie odpowiedniego terminu nie będzie możliwe należy przed rozpoczęciem prac przeprowadzić rozpoznanie, czy w rejonie prowadzenia prac oraz w strefie ich bezpośredniego oddziaływania znajdują się schronienia dzienne nietoperzy lub czy gniazdują gatunki ptaków chronionych. Po przeprowadzeniu prac remontowych będzie zapewnione nietoperzom dalsze schronienie w czasie dnia, a ptakom dalsze gniazdowanie w obiektach budowlanych. |
|  | Rośliny | Neutralne | Wpływ prac budowlanych na rośliny związany będzie głównie z transportem usuniętych wyrobów azbestowych. Oddziaływanie to będzie krótkotrwałe i miejscowe. |
|  | Woda | Neutralne | Prace związane z wykonaniem zadania nie będą miały wpływu na stan oraz jakość wód powierzchniowych i podziemnych. Podczas prowadzenia prac nie przewiduje się powstawania wycieków i szkodliwych substancji do wód. |
|  | Powietrze | Pośrednie pozytywne | Prowadzone na terenie gminy działania przyczynią się do minimalizacji negatywnych skutków zdrowotnych spowodowanych obecnością azbestu oraz poprawy efektywności energetycznej budynków, poprzez wymianę pokryć dachowych (np. na dachówkę). |
|  | Powierzchnia ziemi | Neutralne | Powierzchnia ziemi nie zostanie naruszona podczas planowanych prac. |
|  | Krajobraz | Neutralne | Działania prowadzone będą na istniejących dotychczas obiektach. Nie zaburzą ładu przestrzennego na terenie gminy. |
| Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest | Klimat | Pośrednie pozytywne | Poprawa efektywności energetycznej poprzez wymianę pokryć dachowych wpłynie na ograniczenie emisji m.in. CO2 do atmosfery, w konsekwencji przyczyniając się do poprawy składu powietrza. |
|  | Zasoby naturalne | Neutralne | Złoża zasobów naturalnych nie zostaną naruszone podczas planowanych prac. |
|  | Zabytki |  | W przypadku prowadzenia prac w obiektach zabytkowych przebiegać one będą pod nadzorem konserwatora zabytków. |
|  | Dobra materialne |  | Realizacja inwestycji przebiegała będzie w sposób niezagrażający dobrom materialnym. Tereny na których będą wykonywane prace zostaną zabezpieczone. |
| Ochrona zasobów cennych przyrodniczo | Formy ochrony przyrody | Pozytywnie | Prace pielęgnacyjne pozytywnie wpłyną na formy ochrony środowiska |
| Ochrona zasobów cennych przyrodniczo | Różnorodność biologiczna | Neutralnie | Przestrzeganie zasady zachowania powierzchni biologicznie czynnej, prace pielęgnacyjno-konserwacyjne oraz urządzenie terenów zielni wpłynie pozytywnie na kształtowanie bioróżnorodności na terenie powiatu. |
|  | Ludzie | Pozytywnie | Planowane zadania stworzą dogodne warunki dla rekreacji i czynnego wypoczynku. Uporządkowanie terenów przyciągnie mieszkańców powiatu i będzie miało pozytywny wpływ na jakość życia mieszkańców. |
|  | Zwierzęta | Pozytywnie | Prace związane z ochroną zasobów cennych przyrodniczo realizowane będą głównie na terenach zurbanizowanych, a więc na obszarach już przekształconych przez człowieka, zatem zakłada się brak znaczących oddziaływań na etapie realizacji. Wyznaczenie i zróżnicowanie terenów zapobiegnie przypadkowemu niszczeniu zieleni, pozwoli na jej właściwą pielęgnację. Zrewitalizowana, wypielęgnowana zieleń będzie spełniała funkcje estetyczne, zdrowotne i osłonowe. Zwiększenie powierzchni terenów zieleni decyduje o wartości środowiskowej powiatu. |
|  | Rośliny |  |  |
|  | Woda | Pozytywnie | Rodzaj planowanych zadań nie będzie oddziaływał bezpośrednio na wody, przy czym realizacja zadań pośrednio może się przyczynić do poprawy stanu wód, głównie powierzchniowych. |
|  | Powietrze | Pozytywnie | Na etapie eksploatacji oddziaływanie na powietrze będzie pozytywne. Zieleń będzie stanowiła naturalny filtr dla zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego. |
|  | Powierzchnia ziemi | Pozytywnie | Nasadzenia zieleni wzdłuż ciągów komunikacyjnych pozytywnie wpłynie na powierzchnię ziemi. |
| Ochrona zasobów cennych przyrodniczo | Krajobraz | Neutralnie | Praca pielęgnacyjne oraz urządzenie terenów zieleni pozytywnie wpłynie na krajobraz powiatu. |
|  | Klimat | Pośrednie pozytywne | Zwiększenie powierzchni terenów zieleni oraz poprawa jej kondycji przyczyni się do ograniczenia emisji zanieczyszczeń z różnych źródeł. Realizacja zaplanowanych działań w sposób pośredni pozytywnie wpłynie na elementy klimatu. |
|  | Zasoby naturalne | Neutralnie | Złoża zasobów naturalnych nie zostaną naruszone podczas planowanych prac. |
|  | Zabytki | Neutralnie | Realizacja zadania nie będzie miała wpływu na zabytki. |
|  | Dobra materialne | Neutralnie | Realizacja inwestycji przebiegała będzie w sposób niezagrażający dobrom materialnym. Tereny, na których będą wykonywane prace remontowe zostanie zabezpieczony. |
| Minimalizacja potencjalnych skutków awarii Minimalizacja potencjalnych skutków awarii | Formy ochrony przyrody | Pośrednie pozytywne Pośrednie pozytywne | Dzięki realizacji zadania, w przypadku wystąpienia poważnych awarii na terenie powiatu, możliwa będzie minimalizacje jej negatywnych skutków oraz utrzymanie poszczególnych komponentów środowiska w nienaruszonym stanie Dzięki realizacji zadania, w przypadku wystąpienia poważnych awarii na terenie powiatu, możliwa będzie minimalizacje jej negatywnych skutków oraz utrzymanie poszczególnych komponentów środowiska w nienaruszonym stanie. |
|  | Różnorodność biologiczna |  |  |
|  | Ludzie |  |  |
|  | Zwierzęta |  |  |
|  | Rośliny |  |  |
|  | Woda |  |  |
|  | Powietrze |  |  |
|  | Powierzchnia ziemi |  |  |
| Minimalizacja potencjalnych skutków awarii | Krajobraz |  |  |
|  | Klimat |  |  |
|  | Zasoby naturalne |  |  |
|  | Zabytki |  |  |
|  | Dobra materialne |  |  |

Tabela 16. Podsumowanie analizy potencjalnego oddziaływania środowisko zadań ujętych w Programie

| Oddziaływanie na: | Oddziaływanie |
| --- | --- |
| Formy ochrony przyrody | Z uwagi na charakter i skalę planowanych do realizacji zadań przewiduje się brak możliwości oddziaływania na cele ochrony. Nie przewiduje się możliwości oddziaływania inwestycji na funkcjonalność ekosystemów. Na etapie realizacji zadań w pobliżu form prawnie chronionych należy jednak zachować szczególną ostrożność. |
| Różnorodność biologiczną | W stosunku do dziko występujących gatunków roślin, grzybów, zwierząt objętych ochroną gatunków na podstawie rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (Dz. U. z 2016 r. ,poz. 2183), rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej roślin (Dz. U. z 2014 r., poz. 1409) oraz rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej grzybów (Dz. U. z 2014 r., poz. 1408), ustawodawca określił w art. 51 ust. 1 i art. 52 ust 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. 2018 poz. 1614) katalog zakazów. Może nastąpić sytuacja, że przeprowadzenie planowanych czynności będzie mogło być zrealizowane dopiero po uzyskaniu stosownego odstępstwa od generalnej reguły, jaką jest ochrona gatunkowa. Realizacja zadań przewidzianych w Programie będzie miała pośredni, neutralny oraz długoterminowy pozytywny wpływ na różnorodność występujących na tym terenie organizmów żywych. Na etapie realizacji inwestycji potencjalne zagrożenie dla bioróżnorodności regionu może być związane z zajęciem terenu pod inwestycję, robotami ziemnymi, składowaniem materiałów budowlanych, budową dróg dojazdowych, jak również rozjeżdżaniem terenu przez ciężkie maszyny. Należy pokreślić, że tego rodzaju oddziaływania mają charakter odwracalny i krótkookresowy. |
| Ludzi | W trakcie prowadzenia prac realizacyjnych może nastąpić wzrost emisji zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego oraz poziomu dźwięku, związanego z pracą sprzętu budowlanego i transportem materiałów. Powyższe uciążliwości będą miały charakter przejściowy i odwracalny. W celu zminimalizowania uciążliwości, związanych z etapem realizacji przedsięwzięcia, prace ziemne powinny być prowadzone wyłącznie w godzinach dziennych (600-2200), w sposób niedopuszczający do przypadkowego wycieku substancji ropopochodnych. |
| Zwierzęta | Prace związane z realizacją ww. zadań będą, w miarę możliwości, prowadzone poza okresem lęgowym ptaków, tj. poza miesiącami od marca do końca sierpnia. Jeśli zachowanie powyższego terminu nie będzie możliwe, należy przed rozpoczęciem prac przeprowadzić rozpoznanie, czy w rejonie prowadzenia prac oraz w strefie ich bezpośredniego oddziaływania znajdują się schronienia dzienne nietoperzy lub czy gniazdują gatunki ptaków chronionych na podstawie rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 6 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (Dz. U. z 2016 r., poz. 2183). W przypadku ww. zwierząt lub świeżych śladów ich bytności ekspert wskaże dokładne miejsce ich przebywania tak, aby przed okresem lęgowym tych gatunków można było zamknąć nisze, szczeliny i dostępy do stropodachu. Po przeprowadzeniu prac remontowych będzie zapewnione nietoperzom dalsze schronienie w czasie dnia, a ptakom dalsze gniazdowanie w obiektach budowlanych. Jeżeli nie będzie to możliwe poprzez wykorzystanie naturalnych szpar i szczelin, na remontowanych budynkach będą umieszczane siedliska zastępcze (np. budki lęgowe). Charakter siedlisk zastępczych, ich lokalizacja, parametry i zagęszczenie będą dobrane odpowiednio do preferencji gatunków, które występowały tam wcześniej. |
| Rośliny | Zadania dot. przebudowy/budowy nowych obiektów ograniczą się do niezbędnych, niewielkich wycięć roślinności, wynikających z przebiegu i parametrów przedsięwzięć. W czasie wykonywania prac budowlanych w sąsiedztwie systemów korzeniowych należy przeprowadzać wykopy ręcznie. W przypadku konieczności odsłonięcia korzeni należy je zabezpieczyć. Należy unikać usuwania korzeni strukturalnych, zabezpieczyć środkami grzybobójczymi rany po odciętych korzeniach. Pnie drzew narażonych na otarcia ze strony sprzętu budowlanego należy zabezpieczyć np. stosując odpowiednie włókniny i obudowy drewniane. |
| Wodę | Inwestycje w zakresie budowy wodociągu przyczynią się do poprawy jakości wody pitnej i podniesienia standardu życia mieszkańców gminy. Realizacja zaplanowanych w Programie zadań z zakresu budowy kanalizacji wyeliminuje niekontrolowany sposób wprowadzania do środowiska ścieków z indywidualnych (często nieszczelnych) zbiorników bezodpływowych oraz ograniczy spływ zanieczyszczeń obszarowo, co poprawi stan sanitarny gminy oraz pozytywnie wpłynie na stan powierzchni ziem na jego obszarze. W związku z powyższym realizacja zadań ujętych w POŚ jest konieczna i korzystna dla środowiska naturalnego i jego poszczególnych składników. Negatywne skutki środowiskowe zauważalne będą w sąsiadującej z inwestycjami przestrzeni przyrodniczej na etapie realizacji zadań, natomiast oczekiwane zmniejszenie wpływu na środowisko odzwierciedli się w ekosystemach wodnych, przyczyni się do spełnienia celów środowiskowych dla jednolitych części wód podziemnych i powierzchniowych ujętych w „Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły”. Mając jednak na uwadze, że większość zanieczyszczeń ma charakter antropogeniczny, nie można zagwarantować, iż cele środowiskowe dla JCWP i JCWPd zostaną osiągnięte. Przyczyną możliwości nieosiągnięcia celów środowiskowych jest lokalna specyfika zadań oraz brak kompleksowych rozwiązań technicznych działań z zakresu gospodarki wodno-ściekowej. |
| Powietrze | Część z planowanych do realizacji zadań ma na celu poprawę jakości powietrza na terenie gminy poprzez ograniczenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery m.in. poprzez eliminację wykorzystania paliw konwencjonalnych w kotłowniach lokalnych i gospodarstwach domowych. Działania te w efekcie pozwolą również na wyeliminowanie zagrożenia dla zdrowia ludzi oraz ograniczą niszczenie fasad budynków, w tym również zabytkowych. W realizacji zadań może nastąpić wzrost emisji zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego oraz poziomu dźwięku, związanego z pracami instalacyjnymi. Oddziaływania te będą miały charakter odwracalny i krótkotrwały. |
| Powierzchnię ziemi | Ewentualne negatywne skutki prac budowlanych związane będą ze zniszczeniem wierzchniej warstwy gleby przez pojazdy i maszyny budowlane. Działania te będą miały charakter lokalny i odwracalny. Zadania związane z budową sieci wodociągowych i kanalizacyjnych realizowane będą głównie wzdłuż wytyczonych szlaków komunikacyjnych, również prace modernizacyjne infrastruktury wodno-kanalizacyjnej prowadzone będą na terenie już istniejących obiektów, co pozwoli na maksymalne ograniczenie oddziaływania przedsięwzięć na środowisko, w szczególności na powierzchnię ziemi oraz wodę. |
| Krajobraz | Wszystkie działania w Programie z zakresu ochrony przyrody i krajobrazu mają na celu poprawę stanu przyrody na terenie analizowanej jednostki samorządu terytorialnego poprzez zachowanie bioróżnorodności, ochronę siedlisk, walorów przyrodniczych i krajobrazowych oraz powstrzymanie fragmentacji ekosystemów. |
| Klimat | Zaplanowane inwestycje mogą wykazywać negatywne oddziaływanie jedynie w fazie realizacji. Emisja pyłów związana będzie głównie z transportem i przemieszczeniem materiałów sypkich, pylastych czy urobku ziemnego. Ponadto praca środków transportu i maszyn roboczych wiązać się będzie z okresowo zwiększoną emisją szkodliwych substancji gazowych (spalin). Realizacja zadań, w wyniku których nastąpi zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych i ich prekursorów wpłynie pozytywnie na łagodzenie zmian klimatu. Nie przewiduje się również negatywnego wpływu na siedliska zapewniające sekwestrację CO2. |
| Zasoby naturalne | Realizacja zadań na terenie gminy wykonywana będzie zgodnie z dokumentami planistycznymi. Nie przewiduje się przebiegu infrastruktury drogowej czy wodno-ściekowej przez obszary o szczególnych walorach i zasobach naturalnych. |
| Zabytki | W przypadku prowadzenia prac na terenie objętym ochroną konserwatorską, lub w jego pobliżu, wszelkie ustalenia w sprawie postępowania uzgadnianie będą z konserwatorem zabytków. |
| Dobra materialne | Realizacja ujętych w Programie zadań nie będzie negatywnie oddziaływała na dobra materialne. Tereny robót zostaną odpowiednio zabezpieczone. |

Podsumowując:

- Nie wykazano znacząco negatywnego oddziaływania na środowisko zadań przewidzianych do realizacji w Programie.

- Zaplanowanie zadania nie będą oddziaływały w sposób skumulowany na środowisko. Z uwagi na fakt, że zadania będą realizowane lokalnie na terenie całej gminy w różnych terminach, istnieje małe prawdopodobieństwo, że kilka zadań będzie jednocześnie negatywnie oddziaływało na środowisko na terenach ze sobą sąsiadujących.

- Z uwagi na charakter ujętych w Programie zadań nie przewiduje się aby ich realizacja negatywnie wpłynęła na obszary chronione, a także na struktury budujące ich sieć ekologiczną. Nie zostanie zachwiana homeostaza ekosystemów na terenach chronionych, zachowana zostanie ich struktura i różnorodność biologiczna. Nie przewiduje się również wpływu na trwałość i stabilność tych ekosystemów oraz ich zdolności przywracania równowagi. Zachowane zostaną korytarze ekologiczne, które zapewniają odpowiednią komunikację przyrodniczą oraz ciągłość krajobrazową, co ma bezpośredni wpływ na zachowanie różnorodności biologicznej na terenie gminy oraz ościennych jednostek terytorialnych

- Realizacja zadań, w wyniku których nastąpi zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych i ich prekursorów wpłynie pozytywnie na łagodzenie zmian klimatu.

- Siedliska zapewniające wychwytywanie CO2 ze spalin w celu ograniczenia jego emisji do atmosfery zostaną zachowane.

- W wyniku realizacji zadań ujętych w Programie siedliska występujące na analizowanym obszarze oraz objęte ochroną gatunki flory i fauny nie zostaną poddane negatywnym oddziaływaniom.

- Zgodnie z rozporządzeniami Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej roślin (Dz. U. z 2014 r., poz. 1409) oraz w sprawie ochrony gatunkowej grzybów (Dz. U. z 2014r., poz. 1408) żadne z gatunków roślin ani grzybów objętych ochroną nie ulegną zniszczeniu.

- Realizacja inwestycji związanych z infrastrukturą kanalizacyjną przyczyni się do spełnienia celów środowiskowych dla jednolitych części wód podziemnych i powierzchniowych ujętych w „Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły”.

- Realizacja zadań nie wpłynie negatywnie na wartości krajobrazowe i turystyczne gminy.

# Rozwiązania alternatywne do rozwiązań zawartych w Programie

Z uwagi na fakt, że dla realizacji zadań ujętych w Programie nie przewiduje się negatywnego oddziaływania na środowisko, nieuzasadnione jest proponowanie działań alternatywnych. Należy jednak zaznaczyć, że w przypadku niezrealizowania zadań ujętych w Programie stan środowiska może ulec pogorszeniu, szczególnie w zakresie jakości powietrza i wód.

# Spis tabel

Tabela 1. Klasyfikacja strefy z uwzględnieniem kryteriów określonych w celu ochrony zdrowia	15

Tabela 2. Klasyfikacja strefy z uwzględnieniem kryteriów określonych w celu ochrony roślin	16

Tabela 3. Obszar przekroczeń poziomu dopuszczalnego średniodobowego pyłu zawieszonego PM10 w gminie Nadarzyn w 2018 r.	19

Tabela 4. Obszar przekroczeń poziomu dopuszczalnego średniorocznego pyłu zawieszonego PM2,5 – II faza w gminie Nadarzyn w 2018 r.	20

Tabela 5. Obszar przekroczeń poziomu docelowego średniorocznego benzo(a)pirenu w gminie Nadarzyn w 2018 r.	21

Tabela 6. Charakterystyka JCWPd nr 65	29

Tabela 7.Charakterystyka zaopatrzenia w wodę na terenie gminy Nadarzyn	32

Tabela 8.Charakterystyka sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Nadarzyn	33

Tabela 9.Stan ekologiczny jednolitych części wód	36

Tabela 10. Wyniki badań dla Jednolitych Części Wód Powierzchniowych, na których położona jest gmina Nadarzyn	39

Tabela 11.Klasy jakości punktów zlokalizowanych w poszczególnych JCWPd, badanych przez PIG w 2017 r.	41

Tabela 12.Ilość poszczególnych odpadów komunalnych odebranych z terenu gminy Nadarzyn w 2019 r.	44

Tabela 13.Struktura lasów na terenie gminy Nadarzyn w 2019 roku	46

Tabela 14.Pomniki przyrody zlokalizowane na terenie gminy Nadarzyn	49

Tabela 15. Analiza zadań pod kątem możliwości negatywnego oddziaływania na środowisko	54

Tabela 16. Podsumowanie analizy potencjalnego oddziaływania środowisko zadań ujętych w Programie	66

# Spis rysunków

Rysunek 1. Podział województwa mazowieckiego na strefy	14

Rysunek 2.Obszary przekroczeń rocznej wartości poziomu docelowego stężenia benzo(a)pirenu w pyle PM10 w województwie mazowieckim	17

Rysunek 3. Obszary przekroczeń średniej wartości poziomu dopuszczalnego stężenia pyłu PM10 w województwie mazowiecki	18

Rysunek 4. Obszar przekroczeń poziomu dopuszczalnego średniodobowego pyłu zawieszonego PM10 w gminie Nadarzyn w 2018 r.	19

Rysunek 5. Obszar przekroczeń poziomu dopuszczalnego średniorocznego pyłu zawieszonego PM2,5 – II faza w gminie Nadarzyn w 2018 r.	20

Rysunek 6. Obszar przekroczeń poziomu docelowego średniorocznego benzo(a)pirenu w gminie Nadarzyn w 2018 r.	21

Rysunek 7. Lokalizacja stacji bazowych telefonii komórkowej w gminie Nadarzyn	25

Rysunek 8. Lokalizacja punktów pomiarowych promieniowania elektromagnetycznego na terenie woj. mazowieckiego w 2019 r.	27

Rysunek 9.Położenie gminy Nadarzyn na tle JCWPd	30

Rysunek 10.Granice JCWP na tle gminy Nadarzyn	37

Rysunek 11.Położenie rezerwatów przyrody na terenie gminy Nadarzyn	48

Rysunek 12.Położenie Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu na terenie gminy Nadarzyn	49

# Spis wykresów

Wykres 1.Długość sieci wodociągowej oraz wskaźnik zwodociągowania w gminie Nadarzyn  w latach 2014-2019	31

Wykres 2. Zużycie wody ogółem na 1 mieszkańca gminy Nadarzyn w latach 2014-2019	31

Wykres 3.Długość sieci kanalizacyjnej oraz wskaźnik skanalizowania gminy Nadarzyn w latach 2014-2019	33

Wykres 4. Liczba zbiorników bezodpływowych na terenie gminy Nadarzyn w latach 2014-2019	34

Wykres 5. Liczba przydomowych oczyszczalni na terenie gminy Nadarzyn w latach 2014-2019	34

Warszawa, dnia 15.04.2021 r.

OŚWIADCZENIE

Jako kierujący zespołem autorów dokumentu pt. Prognoza oddziaływania na środowisko Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Nadarzyn na lata 2021-2024 
z perspektywą do 2028 r.  oświadczam, że spełniam wymagania, o których mowa w art. 74a ust 2 pkt 1 lit. c ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz.U. 2021 poz. 247).

Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Krzysztof Pietrzak

Rocznik Meteorologiczny 2019 , IMGW

Roczna ocena jakości powietrza w województwie mazowieckim za rok 2019, GIOŚ

Oznaczenie klas przyjęto wg. instrukcji GIOŚ i kodowania stosowanego w raportowaniu wyników do Europejskiej Agencji Środowiska

Strategia rozwoju Gminy Nadarzyn na lata 2014-2025

UG Nadarzyn

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 lipca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz.U. z 2014 r., poz. 112)

Strategia Rozwoju Gminy Nadarzyn na lata 2014-2025

Plan rozwoju lokalnego gminy Nadarzyn na lata 2014-2025

Program Ochrony Środowiska dla Gminy Nadarzyn do roku 2020

Państwowy Instytut Geologiczny - Jednolite Części Wód Podziemnych w podziale obowiązującym na lata 2016-2021

Bank Danych Lokalnych GUS, 2019

Pozwolenia wodnoprawne wydane przez Starostę Pruszkowskiego

Bank Danych Lokalnych GUS, 2019

Wykaz oczyszczalni ścieków komunalnych i przemysłowych - w eksploatacji w roku 2017 na obszarze województwa mazowieckiego, WIOŚ w Warszawie

Ocena stanu JCWP rzecznych na obszarze województw za 2018 r.

Plan rozwoju lokalnego gminy Nadarzyn na lata 2014-2025

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Nadarzyn

Uchwała nr XIV.174.2019 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 25 września 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Osiągnięte poziomy recyklingu, odzysku oraz ograniczenia odpadów komunalnych przekazanych do składowania w 2019 roku.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Nadarzyn za 2019 r.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Nadarzyn za 2019 r.

Bank Danych Lokalnych GUS, 2019

https://chojnow.warszawa.lasy.gov.pl/ (dostęp 31.03.2021 r.)

PLAN ROZWOJU LOKALNEGO GMINY NADARZYN NA LATA 2014–2025

Centralny rejestr form ochrony przyrody. Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska (dostęp: 31.03.2021 r. r.)

Wykaz zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnej awarii przemysłowej wg stanu na 31.12.2019, Główny Inspektorat Ochrony Środowiska